Приложение №2

Технические требования на поставку гидразин гидрата в 2017 г.

Наименование – гидразин – гидрат технический.

Номенклатура 21 3000.01:00001.

Технические характеристики:

| По физико-химическим показателям гидразин гидрат должен соответствовать нормам, указанным в таблице1. Т а б л и ц а 1 |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя |  | Норма |  |
| Внешний вид |  | Бесцветная прозрачная жидкость |  |
| Массовая доля гидразина, N2Н4, % |  | 64-67 |  |
| Массовая доля аммиака, %, не более |  | 0,06 |  |
| Массовая доля остатка после прокаливания, %, не более |  | 0,002 |  |

Основные технические требования:

Поставщик должен гарантировать соответствие продукта  ГОСТ 19503-88. ОКП 21 3331 0100

Срок поставки:

В соответствии с графиком поставки, не позднее одного месяца со дня изготовления.

Требования к приемке:

Продукт принимают партиями.

Партией считается количество продукта, однородного по показателям качества, сопровождаемого одним документом о качестве.

Приемка товара производится по количеству и качеству.

Обязательно наличие документа о качестве, поставляемого продукта.

Документ о качестве должен содержать: 
- наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак; 
- наименование  продукта; номер партии и дату изготовления;

- обозначение настоящего стандарта ГОСТ 19503-88; 
- массу нетто;

- массовую долю гидразина, массовую долю аммиака, массовую долю остатка после прокаливания;
- результаты проведенных анализов и подтверждение соответствия качества продукта требованиям ГОСТ 19503-88.

Перечень документации:

– товарная  накладная; счет – фактура;

- документ о качестве;

- паспорт безопасности вещества;

- санитарно-эпидемилогическое заключение;

- Сертификат соответствия ГОСТ 19503-88.

Гарантии изготовителя:

Изготовитель гарантирует соответствие продукта ГОСТ 19503-88.

Требования к упаковке:

Бочки из коррозионностойкой стали по ГОСТ 26155-84, бочки из нержавеющей стали  для жидких химических продуктов Х18Н9Т или Х18Н10Т вместимостью 250 дм3.

К  каждой бочке должен быть прикреплен ярлык (этикетка) с указанием (на русском языке):

- наименование предприятия-изготовителя и его товарный знака;

- наименования продукции; массы нетто и брутто;

- номера партии и даты изготовления.

Допускается наносить маркировку непосредственно на обечайке каждой бочки краской по трафарету.