Приложение №1

к Уведомлению о проведении анализа рынка №Д0828/У-И от 28 ноября 2016г.

Техническое задание

на закупку персональных планшетных компьютеров

промышленного назначения

- Предмет

Целью технического задания является выбор подрядчика по поставке планшетных персональных компьютеров промышленного назначения.

- Квалификационные требования к Подрядчику

Подрядчик должен удовлетворять следующим требованиям:

  - Наличие успешного опыта продаж и поставки оборудования, согласно техническим характеристикам и общим требованиям оборудования;

  - Наличие партнерского статуса от компании производителя предлагаемого оборудования;

  - Обладать финансовыми ресурсами, оборудованием или быть готовым закупить и поставить в надлежащие сроки предлагаемое оборудование.

- Гарантии:

Исполнитель должен гарантировать:

  - Исполнитель должен гарантировать поставку в срок исправного, нового оборудования в полном объеме;

  - В случае выявления дефектов при получении или же в процессе эксплуатации, Исполнитель должен гарантировать замену неисправного оборудования в срок, не превышающий 10 рабочих дней.

- Основные условия поставки:

  - Рассмотреть возможность предоставить образцы планшетов (желательное количество 10шт) на тестирование в период  декабрь 2016г.- январь 2017г., для приобретение данного оборудования в 2017г. для нужд филиалов ПАО «Юнипро».

  - Исполнитель должен предложить варианты технического обслуживания и гарантийной поддержки.

Технические характеристики оборудования и общие требования или аналоги

| Сенсорный экран | Диагональ дисплея: не менее 21 см. Разрешение: WUXGA – не менее 1280 x 720. Количество цветов: не менее 16.7M. Контрастность: не менее 800:1. Яркость: не менее 350 cd/m2. Угол обзора: не менее 160°. Тип сенсорного экрана: емкостной. Количество точек одновременного касания: не менее 10. Поддержка ввода пером: наличие (в том числе перо с тонким наконечником). |
| --- | --- |
| Фронтальная камера | Разрешение: не менее 2MP. Относительная апертура: f/2.0. Зона фокусирования от 3 см до ∞. Разрешение кадра и тип файлов: 1920 x 1080, JPEG. Видео режимы: HD Ready, 1280 x 720, не менее 30 кадров в секунду. |
| Тыльная камера | Разрешение: не менее 8MP. Фокус: Авто-фокус, заданная точка фокуса. Относительная апертура: f/2.2. Фокусное расстояние: не менее 3,69 мм. Зона фокусирования: от не менее 10 см до ∞.. Вспышка: наличие. Разрешение кадра и тип файлов: 3280 x 2464, JPEG. Видео режимы: Видео режимы: HD Ready, 1280 x 720, не менее 30 кадров в секунду. |
| LTE Модем | Должна отсутствовать на аппаратном уровне поддержка SIM карт. |
| Процессор | Intel Atom не менее четырех физических ядер с тактовой частотой не ниже 1.8 ГГц. Кэш: не менее 2 МБ. или аналогичный по энергопотреблению Двухканальный контроллер памяти должен быть встроен в процессор. |
| Поддержка внешних дисплеев | Разрешение не менее 1920x1080, 60Hz. |
| Оперативная память | Не менее 2 Гб. |
| Диск | Не менее 64 Гб. |
| Поддержка карт MicroSDXC | Наличие. |
| Беспроводные средства связи | WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n. Не менее двух-диапазонных WiFi антенн. Bluetooth 4.0 + HS. |
| NFC | P2P: ISO 18092. Чтение/Запись: ISO 14443 –A-B, MIFARE, FeliCa®, ISO 15693, NFC Forum Tag Types 1 to 4 Эмуляция карт: ISO 14443 –A-B-B’, MIFARE, FeliCa RF. Расстояние до 3 см. |
| Сенсоры | Гироскоп. Акселерометр. Датчик света. Датчик закрытия экрана. |
| Габариты устройства | Желательно не более 228 x 151x 12,5 мм. |
| Степень защиты | Не хуже IP65. Может работать при следующих условиях: - под открытым небом при осадках; - в запыленных помещениях; - при температуре от –10°С до +50°С; - при допустимой относительной влажности в рабочем режиме: 10–90%. Корпус защищает от повреждений при падении на бетонный пол с высоты не менее 1 м. |
| Аккумуляторная батарея | С возможностью замены без нарушения целостности устройства (с сохранением гарантии). Время работы – до 10 часов. В комплекте поставки должна поставляться запасная аккумуляторная батарея. |
| Док станция | Внешние интерфейсы: - 3x USB 3.0; - 1x LAN (RJ45); - 1x Разъём для подключения блока питания. - Видеовыход для подключения монитора |
| Наладонный ремень | Ремень с креплением на металлические фиксаторы и возможностью регулировки под ладонь. |
| Плечевой ремень | Ремень с креплением на металлические фиксаторы и возможностью регулировки на плечо. |
| Операционная система | Microsoft Windows 10. Минимальные требования: - Защищённая загрузка; - Графический пароль; - Сенсорная клавиатура; - История файлов; - Сброс и обновление ОС; - Ждущий режим с подключением к сети; - Центр обновления ОС; - Встроенный модуль безопасности, отслеживающих подозрительные изменения в определённых сегментах системы в режиме реального времени; - Улучшенная поддержка нескольких мониторов; - Подключение (монтирование) ISO и VHD образов; - Функции мобильного широкополосного доступа; - Возможность подключения к виртуальной частной сети; - Удалённый рабочий стол (клиент и хост); - Загрузка с VHD; - Присоединение к домену; - Поддержка груповых политик. |
| Общие требования к оборудованию: |  |
| 1. Все предлагаемое оборудование должно иметь сертификат совместимости с ОС Microsoft, и иметь ссылку на официальный источник. |  |
| 2. Оборудование должно быть новым, не восстановленным, выпущенным в 2016 году или позднее, должно иметь заводскую сборку и выпускаться серийно. |  |
| 3. Заказчик вправе провести независимую экспертизу с целью детального исследования характеристик поставляемого аппаратно-программного комплекса на соответствия требованиям, установленным заказчикам. |  |
| 4. Гарантия на поставляемое оборудование не менее 36 месяцев. Производитель должен предоставить единый федеральный номер службы поддержки. Консультирование по вопросам восстановления работоспособности оборудования – бесплатное, неограниченное. Выполнение необходимых работ по восстановлению оборудования. Бесплатная замена неисправных компонентов в течение гарантийного срока. Производитель оборудования должен иметь не менее одного сервисного центра на территории г. Москвы, г. Сургута, г. Перми, г. Красноярска, г. Смоленска, либо организация приёмки оборудования в гарантийный ремонт на территории филиала. |  |
| 5. Наличие у поставляемого оборудования нормативных документов: - сертификат соответствия ГОСТ Р; - сертификат соответствия единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям. |  |

| Дополнительные желательные характеристики и опции | 1. Защитный чехол с длинным ремнем для переноски устройства. 2. Наличие программного или аппаратного подключения периферийных устройств диагностики оборудования (пирометр, виброметр). 3. Готовность и возможность поставщика разработать специализированное программное обеспечение по заказу заказчика. 4. Готовность адаптировать системные драйвера устройства под ОС и потребности ПО |
| --- | --- |