УТВЕРЖДАЮ: Директор филиала «Березовский» ООО «Юнипро Инжиниринг» _________________ Д.Д.Кузаков «____»________________ 2016 г.

# техническое задание № 201

На выполнение работ:  текущее обслуживание и текущий ремонт внутриплощадочных железнодорожных путей необщего пользования, стрелочных переводов и железнодорожных переездов, расположенных на территории филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО»

# Заказчик:  ПАО «ЮНИПРО»

- Полное наименование оборудования, место производства работ:

внутриплощадочные  железнодорожные  пути  необщего пользования, стрелочные переводы  и железнодорожные переезды.

- Основание для производства работ:  восстановительный ремонт 3-го энергоблока

- Цель проведения работ: текущее обслуживание и текущий ремонт внутриплощадочных железнодорожных путей необщего пользования, стрелочных переводов и железнодорожных переездов

- Содержание работ:

# • контроль за состоянием железнодорожного пути и сооружений, предупреждение и устранение неисправностей;

# • осмотры и промеры пути, стрелочных переводов с составлением дефектной ведомости: при наружных осмотрах выявляется целостность элементов верхнего строения пути, земляного полотна, сооружений, путевых устройств и переездов, а также отсутствие загромождений на пути, провисание рельсов; наличие резких просадок, углов и извилин в плане; слитных зазоров в стыках, угрожающих выбросом пути; растянутых зазоров, приводящих к срезу стыковых болтов; просвет между подошвой рельса и балластом. Проверятся также наличие трещин и изломов в рельсах, уровень затяжки стыковых, клеммных и закладных болтов, достаточность и работоспособность противоугонов, костылей; плавность отводов при росте и осадке пучин; отсутствие просадок, выплесков; оценивается и фиксируется по дефектности состояние подкладок, нашпальных и подрельсовых прокладок, исправность рельсовых соединителей и изолирующих стыков;

# • выправка железнодорожного пути в продольном профиле;

# • выправка железнодорожного пути в поперечном профиле (рихтовка);

# • исправление пути на пучинах;

# • регулировка стыковых зазоров;

# • регулировка ширины колеи по шаблону;

# • очистка рельсов и скреплений от грязи;

# • очистка железнодорожных путей, переездов и стрелочных переводов от мусора, снега и льда;

# • удаление засорителей из-под подошвы рельсов;

# • смазка и протяжка стыковых, клеммных и закладных болтов; а очистка балласта в местах выплесков;

# • одиночная смена рельсов и отдельных элементов металлических частей стрелочных переводов; а одиночная смена шпал и переводных брусьев;

# • содержание путевых и сигнальных знаков;

# • одиночная замена негодных стыковых и промежуточных скреплений;

# • обработка пути гербицидами;

# • содержание тупиковых упоров;

# • текущее обслуживание земляного полотна и водоотводов, путевых знаков, переездов;

# • исправление пути на пучинах;

# • удаление с пути наледи, очистка от снега стыков и участков пути, требующих его выправки, выправка пути в зимних условиях;

# • вскрытие кюветов для пропуска весенних вод;

# • оправка балластной призмы;

# • подкрепление и смазка болтов;

# • добивка костылей;

# • подкрепление противоугонов;

# • содержание и пополнение балластной призмы (планировка, уборка мусора и грязи);

# • содержание изолирующих стыков со сменой негодных элементов;

# • очистка откосов и полосы отвода от кустарника;

# • содержание в порядке водоотводных устройств;

# • содержание неохраняемых переездов

# В перечень/объем услуг не включаются:

# • выполнение освещения ж/д путей, переездов и стрелочных переводов в пределах занимаемой Заказчиком (Конечным заказчиком) территории или в местах погрузки, выгрузки грузов

# • подъемочного ремонта железнодорожного пути.

# • среднего ремонта железнодорожного пути.

# • усиленный средний ремонт железнодорожного пути.

# • капитальный ремонт железнодорожного пути.

# • усиленный капитальный ремонт железнодорожного пути.

# • текущее содержание искусственных сооружений и земляного полотна.

# • капитальный ремонт искусственных сооружений и земляного полотна

# • капитальный ремонт железнодорожных переездов

# • ремонтные работы по смене стрелочных переводов и переводных брусьев.

# •комплекс мер, направленных на соблюдение государственных предписаний по обеспечению эксплуатационной пригодности железнодорожных путей необщего пользования.

# •мероприятия по введению в эксплуатацию и непосредственно эксплуатации железнодорожных путей необщего пользования, ж/д переездов и стрелочных переводов

# 4.1.  Объемы работ:

# Объемы работ в техническом задании представлены в Таблице1:

# Таблица 1.

| Наименование ж/д путей, переездов, стрелочных переводов | Ед. нзм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Железнодорожные пути |  |  |
| Ж.д. путь №55 | 1 км | 1,938 |
| Ж.д. путь №57 | 1 км | 1,158 |
| Ж.д. путь №58 | 1 км | 1,105 |
| Ж.д. путь №59 | 1 км | 1,197 |
| Ж.д. путь №62 | 1 км | 1,053 |
| Ж.д. путь №63 | 1 км | 1,359 |
| Ж.д. путь №64 | 1 км | 1,122 |
| Ж.д. путь №65 | 1 км | 0,376 |
| Ж.д. путь №74 | 1 км | 0,218 |
| Ж.д. путь №76 б | 1 км | 0,498 |
| Ж.д. путь №78 | 1 км | 0,250 |
| Ж.д. путь №93 | 1 км | 0,319 |
| Ж.д. путь №104 | 1 км | 0,828 |
| Съезд 87-88 | 1 км | 0,205 |
| Съезд 89-90 | 1 км | 0,204 |
| Съезд 91-92 | 1 км | 0,201 |
| Ж.д. путь от депо до ж.д. пути №76 | 1 км | 0,100 |
| Стрелочные переводы | шт. | 23 |
| Ж/д переезды | шт. | 20 |

Количество (запасных частей), применяемых в год при содержании и текущем ремонтном обслуживании 1(одного) км. железнодорожных путей, 1 (одного) переезда, 1 (одного) стрелочного перевода :

| № п\п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| На железобетонных шпалах |  |  |
| 1 | Накладки двухголовые тип | 1 шт. |
| 2 | Болты стыковые с гайками | 3 шт. |
| 3 | Шайбы пружинные для стыковых болтов | 3 шт. |
| 4 | Подкладки тип | 1 шт. |
| 5 | Клеммы жесткие | 3 шт. |
| 6 | Болты клеммные с гайками | 7 шт. |
| 7 | Шайбы пружинные 2-х витковые для закладных и клеммных болтов | 36 шт. |
| 8 | Болты закладные с гайками | 6 шт. |
| 9 | Шайба-скоба для изолирующих втулок | 5 шт. |
| 10 | тулка изолирующая | 17 шт. |
| 11 | Прокладки под рельс для скрепления КБ | 39 шт. |
| 12 | Прокладки под подкладки резиновые | 20 шт. |
| 13 | Балласт (щебень) | 5,2 м3 |
| На деревянных шпалах |  |  |
| 1 | Накладки двухголовые тип | 4 шт. |
| 2 | Болты стыковые с гайками тип | 18 шт. |
| 3 | Шайбы пружинные для стыковых болтов | 18 шт. |
| 4 | Подкладки тип | 5 шт. |
| 5 | Прокладки под подкладки резиновые | 51 шт. |
| 6 | Костыли | 142 шт. |
| 7 | Балласт (щебень) | 17 м3 |
| 8 | Балласт (песчаный) | 50 м3 |
| 9 | Шпалы деревянные | 25 шт. |

# 4.2.  Работы в объеме Технического задания выполняются с применением инструментов, оборудования и материалов Подрядчика.

4.3. Подрядчик  в составе конкурсной документации предоставляет комплект сметной документации на стоимость оферты, с соблюдением следующих требований:

Сметная документация должна содержать все планируемые Подрядчиком  расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы.

Сметная документация должна быть утверждена руководителем, представлена на бумажном носителе и в  электронном виде в форматах: .xls, (или .xlsx) и .xml (или .gsf) с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли.

- Требования к Подрядчику:

5.1. 1. Наличие  у исполнителя лицензии

5.2.Желательно наличие у Подрядчика сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.

6.Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.

6.1.Наличие у исполнителя квалифицированных специалистов, имеющих удостоверения на право проведения данного вида работ в области промышленной безопасности на объектах согласно техническому заданию с опытом работы.

  - Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ.

  - Персонал Подрядчика должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

  - Желательно наличие у Подрядчика материально-технической базы в районе выполнения работ.

  - Персонал подрядной организации обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами, а также включать аналогичные условия во все договора субподряда.

  - Подрядчик может привлечь для выполнения работ Субподрядную организацию при условии письменного согласия кандидатуры Субподрядчика Заказчиком при этом Подрядчик обязан предоставить на рассмотрение копии необходимых разрешений, свидетельство о допуске к определенному виду работ, сертификатов, аттестатов, связанных с деятельностью Субподрядчика. Все условия производства работ на строительной площадке, относящиеся к Подрядчику аналогично распространяются на привлеченного Субподрядчика.

  - Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Подрядчик.

  - Наличие у Подрядчика положительных референций на выполнение аналогичных работ.

- Требования к выполнению работ:

  - Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами безопасности (ПБ), руководящими документами  (РД), Правилами проектирования, изготовления, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами Российской Федерации в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

- Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97 № 116-ФЗ (с изменениями 31.12.2014 г.).

- Федеральный закон "О техническом регулировании" от 27.12.2002 № 184-ФЗ (ред. от 23.07.2013 с изменениями, вступившими в силу с 24.07.201

- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. ПОТ РМ-016-2001. РД 153-34.0-03.150-00.

- 19.ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования (пункты 6.3, 7.4-8.5).

- «Инструкция по текущему содержанию железнодорожного пути» (утв. МПС России ] июля 2000 г. N ЦП-774 (в ред. указаний МПС РФ от 30.05.2001 N С- 950у, от 29.03.2002 N С-264);

- «Инструкция по эксплуатации железнодорожных переездов на путях промышленного транспорта» утв. распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 30 мая 2001 г. N АН-47-р;

- «Правила обслуживания железнодорожных подъездных путей» утв. Приказом МПС РФ от 25 мая 2000 г. N 15Ц;

- «Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации» утв. Приказом Минтранса России от 21 декабря 2010 г. N 286.

- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»);

Другие действующие директивные материалы, обязательные для энергетики.

  - Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с техническими условиями, технологическими картами, технологическими процессами, заводскими инструкциями,  чертежами и  проектом производства работ (ППР).

  - При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы и оборудование на основании Федерального Закона РФ от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и  Федерального Закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Требования к применяемому оборудованию:

  - При проведении работ должны использоваться сертифицированные инструменты и оборудование на основании Федерального Закона РФ от 27.12.2002г. № 184 –ФЗ « О техническом регулировании и Федерального Закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ       « Технический регламент о требовании пожарной безопасности»

- Сроки выполнения работ

# 9.1. Сроки выполнения работ:

# Срок начала выполнения  работ.  		–  01.01.2017г.

# Срок окончания выполнения  работ 	–  31.12.2017г.

# Сроки выполнения  работ, входящих в объем настоящего Технического задания, определяются в соответствии с Графиком производства работ. График производства работ предоставляется Подрядчиком при подаче ТКП (Технико- коммерческого предложения)   с указанием объемов, сроков и численностью персонала. Утверждается руководителем Подрядчика и согласовывается Заказчиком.

9.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке скорректировать сроки начала и окончания выполнения работ  на условиях заключенного договора.

# 9.3   Подрядчик является ответственным за соблюдение сроков выполняемых  работ в согласованных объемах.

- Требования к сдаче-приемке  Работ:

10.1. Сдача-приемка работ  осуществляется  в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2 совместно со сдачей технической документации по выполненным работам. В полном объеме сдача работ  осуществляется в любом случае, независимо от сдачи отдельных этапов выполняемых работ.

Акт сдачи-приемки формы КС-2 подписывается Заказчиком только  после получения от Подрядчика всей необходимой исполнительной документации по выполненным работам.

10.3.  Сдача-приемка должна осуществляться в соответствии с НТД, в том числе с регламентирующими документами указанные в п.7.1 настоящего Технического задания.

# 10.6. По окончании  выполнения  всего объема работ в рамках настоящего Технического задания,  стороны подписывают  Итоговый акт сдачи-приемки выполненных  работ.

- Документация, предъявляемая Заказчику:

# Подрядчик предъявляет Заказчику документацию:

  - Акты о завершении работ и выполненных работ, установленной формы.

  - Перечень дополнительных работ, не предусмотренных ТЗ.

  - Итоговый акт сдачи-приемки выполненных работ.

- Гарантии исполнителя  работ:

Подрядчик должен гарантировать:

  - Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией РФ.

  - Выполнение всех работ в установленные Договоров сроки.

  - Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта, результата работ.

  - Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействием ущерб оборудованию, материалам, зданиям, сооружениям Заказчика в размере затрат на восстановление.

  - Срок гарантии на результат выполненных работ  устанавливается  продолжительностью  24 (Двадцать четыре) месяца  с момента  подписания  Итогового акта сдачи-приемки всего объема выполненных работ или с момента передачи результата выполненных работ по договору от Подрядчика к Заказчику (третьему лицу, указанному Заказчиком) при отказе от исполнения Договора (расторжения Договора). Подрядчик гарантирует, что качество выполняемых по Договору Работ соответствует Техническому заданию, технической документации, требованиям ТУ.

Главный механик                                             __________________     Б.Н. Сватус

Начальник отдела контроллинга                    ___________________  А.Н. Богомолова

Заместитель руководителя службы

строительного контроля и технического надзора ______________    С.Л. Долматов

Заместитель директора по                                                                                                   капитальному строительству                                   ______________  А.Н.Харин