ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку вариантов модернизации схемы очистки дымовых газов

от пыли неорганической котлов П-67 ст. №1,2

- Наименование филиала: филиал «Березовская ГРЭС ПАО «Юнипро».

- Полное наименование оборудования, место производства работ:

| № котла | Наименование оборудования | Тип, марка оборудования | Коли-чество | Место оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| П-67 ст. №1 | Электрофильтр двухъярусный | ЭГД-2-128-9-6-4-200-5 | 3 | Сооружения электрофильтров, ряды К÷Л, оси 2÷8, отм. 0.000÷35.000 м. |
| П-67 ст. №2 | Электрофильтр двухъярусный | ЭГД-2-128-9-6-4-200-5 | 3 | Сооружения электрофильтров, ряды К÷Л, оси 8÷14, отм. 0.000÷35.000 м. |

- Основания для производства работ: Пункт селекторного совещания 16.215.

- Цель проведения работ:

Разработка мероприятий по модернизации установленного оборудования с целью достижения значений выходных запылённостей дымовых газов не более 15 мг/нм3, с эффективностью работы не ниже 99,9% во всём диапазоне нагрузок энергоблоков.

- Содержание работ.

| №№ п/п | Наименование работ | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1. | - Работы по оценке существующих схем очистки дымовых газов, оценки текущего состояния оборудования, определения «узких мест»: - Предварительное детальное обследование. - Ознакомление с условиями работы оборудования. Выполнение необходимых замеров с оформлением протоколов результатов. - Дефектация узлов оборудования с оформлением соответствующих ведомостей. - Определение «узких мест» в работе оборудования и предварительные выводы о направлениях модернизации. - Ознакомление заказчика с результатами, согласование предварительных направлений модернизации. |  |
| 2. | - Работы по разработке мероприятий модернизации. - Разработка мероприятий по достижению необходимой эффективности работы установок очистки и достижения выходной запыленности не более 15 мг/нм3. - Разработка проектно-сметной документации - Согласование и передача заказчику результатов работ. |  |

Исполнитель в составе закупочной документации предоставляет комплект сметной документации на стоимость оферты. Сметная документация должна содержать все планируемые Исполнителем расходы.

- Требования к Исполнителю:

  - Общие требования:

    - Готовность и согласие участника процедуры выполнить заявленный в ТЗ Заказчика объём оказываемых услуг.

    - Соответствие предложения заявленным в ТЗ срокам выполнения работ.

    - Исполнитель должен иметь опыт качественного оказания аналогичных услуг не менее 3-х лет.

    - Наличие на предприятии исполнителя действующей системы охраны труда и техники безопасности, соответствующей требованиям ТЗ.

    - Наличие сертификата соответствия, подтверждающего наличие у исполнителя системы управления охраной труда, соответствующей стандарту OHSAS 18001:2007 или наличие сертификата соответствия, подтверждающего наличие у исполнителя системы управления охраной труда, соответствующей ГОСТ 12.0.230-2007 или наличие действующего Положения об управлении охраной труда на предприятии (СУОТ) (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ стандарту OHSAS 18001:2007).

    - Подтверждение возможности осуществления контроля выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных или нанятых по договору, специалистов по охране труда, в объеме требований ТЗ.

    - Исполнитель должен иметь достаточное количество квалифицированного, аттестованного персонала для оказания всего комплекса услуг по настоящему Техническому Заданию.

    - Исполнитель должен обеспечить наличие у лиц, допущенных к оказанию услуг, профессиональной подготовки, подтвержденной документально.

    - Специалисты Исполнителя должны пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Ростехнадзором России.

    - Исполнитель должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора на оказание услуг по настоящему ТЗ.

    - Исполнитель обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью по стандартам филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро», а так же всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

    - Исполнитель обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро», ПТЭ, ПТБ, ППБ, правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при оказании услуг.

    - При нарушении работниками Подрядчика правил и норм по охране труда, в том числе не обеспечение и/или не правильное применение средств индивидуальной защиты, инструмента и приспособлений, спецодежды и спецобуви  в соответствии со стандартами филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро», правил технической  эксплуатации, ПТЭ, правил пожарной безопасности, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере, определенном в Договоре за каждое нарушение и потребовать от Исполнителя отстранения от выполнения работ лиц, допустивших такое нарушение.  Требование Заказчика об отстранении от оказания услуг лиц, допустивших указанные в настоящем пункте нарушения, подлежат безусловному и незамедлительному выполнению Исполнителем.

    - Исполнитель обязуется оказывать услуги собственными силами или с привлечением третьих лиц. Привлечение третьих лиц - только с письменного согласия Заказчика.

    - В составе закупочной документации Исполнитель должен представить, включая, но не ограничиваясь, следующие документы:

- справку о наличии собственных трудовых ресурсов и механизмов;

- копии договоров с Субисполнителями на оказание услуг, если недостаточно собственных трудовых  ресурсов. Далее по тексту.

- подтверждение необходимой аттестации персонала для выполнения работ.

- сертификат соответствия работ по охране труда (сертификат безопасности) (ст. 212 Трудового кодекса РФ от 26.12.2001 г.);

- копию приказа по организации работы постоянно действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

- сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма № 7 – травматизм, Приказ Росстата от 02.07.2008 г. № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом;

- перечень договоров и положительные отзывы по услугам, аналогичным выполняемым по настоящему Техническому Заданию;

- калькуляцию на оказываемые услуги в соответствии с требованиями п.6 настоящего ТЗ.

  - Требования, предъявляемые к организации оказания услуг.

    - Соблюдать требования правил и норм по охране труда (в том числе обеспечением и/или правильным применением средств индивидуальной защиты, механизмов и приспособлений, спецодеждой и спец.обувью в соответствии с отраслевыми типовыми нормами), требований правил техники безопасности, нарядно-допускной системы, правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности, снижать количество нарушений и случаев травматизма при оказании услуг на территории филиала Заказчика.

    - При оказании услуг Исполнитель обязан руководствоваться действующими нормативными документами РФ.

- Требования к выполнению работ:

  - Работы должны быть выполнены  в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

- Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01.

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» СО34.04.181-2003» утв. РАО «ЕЭС России» 25.12.2003г.;

- «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утвержденные приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003г. №229;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 24 июля 2013 г. N 328н;

- РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий», утв. РАО «ЕЭС России» 09.03.2000г.;

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные Приказом Ростехнадзора от 12.11.2013г. №533;

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденные Приказом Ростехнадзора от 25.03.2014г. №116;

- «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» РД 34.03.201-97, утв. Минтопэнерго России 03.04.1997г;

- СТО 70238424.27.100.010-2011 АСУ ТП. Условия создания. Нормы и требования;

  - «ГОСТ 2.702-2011. Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Правила выполнения электрических схем», введен

  - Правила устройства электроустановок;

Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с техническими условиями, технологическими картами, технологическими процессами, заводскими инструкциями.

- Сроки выполнения работ:

| - № - п/п | - Наименование | - Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
|  | - Предварительное детальное обследование. | - 15.06.17г.÷25.06.17г. |
|  | - Ознакомление с условиями работы оборудования. Выполнение необходимых замеров с оформлением протоколов результатов | - 26.06.17г.÷07.07.17г. |
|  | - Дефектация узлов оборудования с оформлением соответствующих ведомостей. | - 08.07.17г.÷25.07.17г. |
|  | - Определение «узких мест» в работе оборудования и предварительные выводы о направлениях модернизации | - 26.07.17г.÷10.08.17г. |
|  | - Ознакомление заказчика с результатами, согласование предварительных направлений модернизации | - 11.08.17г.÷15.08.17г. |
|  | - Разработка мероприятий по достижению необходимой эффективности работы установок очистки и достижения выходной запыленности не более 15 мг/нм3. | - 16.08.17г.÷30.08.17г. |
|  | - Разработка проектно-сметной документации. | - 31.08.17г.÷20.09.17г. |
|  | - Согласование и передача заказчику результатов работ. | - 21.08.17г.÷25.09.17г. |

- Требования к сдаче-приёмке работ:

9.1. Приёмка выполненных работ подтверждается подписанием сторонами соответствующего Акта сдачи-приёмки выполненных работ. Подрядчик прилагает к Акту документацию в соответствии с перечнем, указанным в настоящем ТЗ.

- Документация, предъявляемая Заказчику:

Подрядчик предоставляет Заказчику  проектно-сметную документацию  документацию в брошюрованном виде, в трех экземплярах на бумажной основе, а также в электронном виде на оптических носителях.

Требования к оформлению документации:

- Оформление должно быть произведено в соответствии с нормативно- техническими   требованиями по ГОСТ 2.105-95 «ЕСКД Общие требования к текстовым документам»; текстовая часть в Microsoft Word (версия не ниже 2003); таблицы в Microsoft Excel (версия не ниже2003); графика: электрические схемы, чертежи оборудования, планы расположения и т.д. – в формате «jpg».

- Электронная копия комплекта ПСД передается на CD-R диске или DVD диске.

- В корневом каталоге диска должен находится текстовой файл содержания.

- Состав и содержание диска должно соответствовать комплекту   документации.   Каждый  физический   раздел комплекта (раздел, том, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела.

- Гарантия Подрядчика работ.

Подрядчик должен гарантировать:

11.1. Выполнение рабочей документации в соответствии с действующей нормативно-технической

документацией.

11.2. Выполнение рабочей документации в установленные сроки.

11.3. Устранение недостатков в рабочей и сметной документациях за свой счёт, в случае

выявления таковых.