ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на

выполнение работ по

Safe.On Внедрению системы организации контроля содержания водорода в помещении электролизной («под ключ»)

(разработка проекта и выполнение работ).

- Наименование филиала.

Филиал «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

- Полное наименование оборудования, место производства Работ.

Филиал «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро», здание химического цеха, помещение электролизной СЭУ-10, помещение КИП электролизной.

- Основание для производства Работ.

Целевая программа финансирования мероприятий по повышению пожарной безопасности и надежности в соответствие с рекомендациями аудита Safe.On филиала «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро»

- Цель проведения работ.

Организация контроля содержания водорода в помещении электролизной для повышения пожарной безопасности и надежности электролизной установки в соответствие с рекомендациями аудита Safe.On филиала «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро»

- Содержание Работ.

  - Разработка проекта системы газового анализа содержания водорода в помещении СЭУ10

  - Проведение экспертизы промышленной безопасности проекта.

  - Проведение метрологической экспертизы проектной документации.

  - Поставка оборудования и материалов, согласно проектной спецификации.

  - Выполнение монтажных работ оборудования.

  - Монтаж схемы передачи и отображения данных в системе мониторинга технологических параметров (СМТП) Смоленской ГРЭС. (Передачу и отображение данных в СМТП необходимо согласовать с разработчиком СМТП - ООО «НТЦ «Комплексные системы» г. Челябинск, тел. 351 797-83-40.)

  - Выполнение пуско-наладочных работ.

  - Наладка средств измерений и схемы передачи и отображения данных в системе мониторинга технологических параметров (СМТП) Смоленской ГРЭС.

  - Проведение опытной эксплуатации.

  - Сдача в промышленную эксплуатацию.

Подрядчик в составе конкурсной документации предоставляет комплект сметной документации на стоимость оферты, выполненный в одной из нормативных баз: «базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условия функционирования конкретного рынка услуг по ремонту и техперевооружению», СНБ2001(ФЕР, ФЕРр, ФЕРп, ИЕР, ИЕРр), «Прейскурант на экспериментально–наладочные работы и работы по совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей» (Прейскурант ОРГРЭС), с указанием ниже перечисленной информации:

а) коэффициенты к базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условия функционирования конкретного рынка услуг по ремонту и техперевооружению;

б) индексы (СМР, материалы, оплата труда, эксплуатация машин и механизмов) при использовании справочников ФЕР, ТЕР.

Сметная документация должна содержать все планируемые Подрядчиком расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы.

Сметная документация должна быть представлена в электронном виде в одном из форматов: xls, xlsx, gsf, xml, с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствий позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли.

в) прописание в сметах возвратных материалов черного-цветного лома, повторно используемых МТР.

- Условия проектирования.

Проектно-сметная документация выполняется в соответствии с требованиями действующей в Российской Федерации системы нормативно-правовых актов и нормативно-методической, технической документацией в рамках настоящего Технического задания, правил Ростехнадзора, ПТЭ, ПУЭ.

В составе проектных решений предусмотреть использование оборудования и материалов, сертифицированных на территории Российской Федерации

- Требования к Подрядчику.

  - Наличие у Подрядчика свидетельства о допуске к определенным видам работ на  опасных  производственных объектах в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, в том числе:

- работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем;

- работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды;

- работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

- монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации;

- Монтаж приборов, средств автоматизации и вычислительной техники;

- Установка приборов;

- Установка индикаторов, датчиков, сигнализаторов различных параметров;

- Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации;

- Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств;

- Установка аппаратуры оперативного контроля и управления, сигнализации и взаимосвязанных устройств.

- Наличие у Подрядчика лицензий, сертификатов соответствия, разрешений, аттестаций: Сертификат соответствия работ по охране труда (сертификата безопасности) (ст.212 Трудового кодекса РФ от 26.12.2001г.);

  - Желательно наличие у Подрядчика сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.

  - Наличие опыта выполнения аналогичных работ (проектирование, монтаж, пусконаладочные работы систем учета энергоресурсов в напорных и безнапорных потоках) не менее 5 объектов.

  - Наличие достаточного количества квалифицированного и аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ.

  - Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ, правил Рос технадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. При количестве персонала Подрядчика, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Подрядчик обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда.

  - Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ, в том числе:

- в электроустановках до  1000В;

- огневых (электросварочных) работ;

Персонал Подрядчика должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Рос технадзор) Российской Федерации.

Подрядчик обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности.

  - Персонал Подрядчика обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.

  - Персонал подрядной организации обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами, а также включать аналогичные условия во все договора субподряда.

  - Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спец обувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

  - Работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения Работ.

  - В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемым к основному Подрядчику, на этапе проведения закупочной процедуры.

  - Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Подрядчик.

  - Наличие необходимой оснастки, средств малой механизации, электроинструмента, спец-инструмента, приспособлений, за исключением предоставляемых Заказчиком стационарных грузоподъемных машин, установленных на объекте.

  - Наличие у Подрядчика положительных референций на выполнение аналогичных Работ.

  - Подрядчик обязан ежемесячно предоставлять табель рабочего времени персонала, занятого на выполнении работ в соответствии с настоящим Техническим заданием.

  - Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.

  - Подрядчик несет полную ответственность за неполноту (сокрытие) и недостоверность информации в представленных им документах на продукцию, которые могут привести к снижению уровня безопасности и надежности продукции и объектов с ее применением.

  - Подрядчик несет ответственность за правильность разработанной документации, независимо от подтверждения (согласования) Заказчика, за исключением случаев, когда ошибки вызваны неправильными исходными данными Заказчика.

  - Подрядчик несет ответственность за соответствие разработанной документации, принятых технологических решений, применяемых МТР требованиям действующих нормативно-техническох документов Российской Федерации (далее НТД).

- Требования к выполнению Работ.

Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования и разработанным проектом, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

- Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01.

- Регламент системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов» (РО-ПТУ-11)

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;

- «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;

- РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;

- Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия»;

- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2013 г. N 328н

- Инструкция организации «О мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических объектах филиала «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро» (ИО-ООТиПК-02/16);

- «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями» утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 августа 2015 г. N 552н;

- «Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов» утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 декабря 2014 г. N 642н;

- «Правила по охране труда при работе на высоте», утвержденные приказом 155 от 28.03.14 приказом Минтруда России от 28.03.2014 N 155н (ред. от 17.06.2015);

- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ, издание 7);

- ГОСТ 16037-80, РТМ-12-2001 сварные соединения;

- ГОСТ 12.1.030-81. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление;

- ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения;

- ГОСТ Р 8.563-2009 ГСИ. Методики (методы) измерений;

- ГОСТ РД 34.11.321-96 Нормы погрешности измерений технологических параметров тепловых электростанций и подстанций;

- РД 153-34.1-35-127-2002. Общие технические требования к программно-техническим комплексам АСУ ТП тепловых электростанций;

- ГОСТ 34.201-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем;

- ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы;

- ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.

- ПР 50.2.016-94 Государственная система обеспечения единства измерений. Российская система калибровки. Требования к выполнению калибровочных работ.

- Требования к применяемым оборудованию, материалам и запасным частям:

  - Работы в объеме Технического задания выполняются с применением оборудования и материалов Подрядчика.

  - В период проведения закупочной процедуры, Участник предоставляет ведомость МТР, необходимых для выполнения работ, с указанием их стоимости и сроков поставки.

  - Материалы поставляемые Подрядчиком, Подрядчик приобретает самостоятельно за счёт своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов и комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счет.

  - Вновь устанавливаемые оборудование и материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку данной продукции. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений и т.д. нотариально заверенные, либо сертификаты заверяются Заказчиком по предоставлении оригинала.

  - Входной контроль материалов, поставляемых Подрядчиком осуществляется комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика в соответствии с ГОСТ 24297-2013 «Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля».

  - При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

  - В случае использования при выполнении работ по ремонту запасных частей, произведенных не на заводе-изготовителе оборудования, данные запасные части должны сопровождаться документами, полученными от завода-изготовителя оборудования, разрешающих использование данных запасных частей на данном оборудовании.

  - При проведении работ на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

  - Все средства измерений, поставляемые Подрядчиком, должны быть сертифицированы, внесены в Государственный реестр средств измерений и допущены к применению в РФ, иметь отметку (свидетельства) о Государственной поверке.

- Этапы и сроки выполнения Работ.

  - Сроки выполнения Работ:

Срок начала выполнения Работ   «_01_» __июня__2017 года.

Срок окончания выполнения Работ «_15_» _сентября_2017 года.

Этапы выполнения работ.

| № | Наименование этапа | Начало этапа | Окончание этапа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обследование объекта на филиале Смоленская ГРЭС | 1.06.2017 | 10.06.2017 |
| 2 | Разработка и согласование проекта с Заказчиком | 10.06.2017 | 30.06.2017 |
| 3 | Проведение экспертизы промышленной безопасности и метрологической экспертизы проекта. | 1.07.2017 | 31.07.2017 |
| 4 | Поставка и монтаж оборудования, Наладка и испытания оборудования, оформление документации. | 1.08.2017 | 30.08.2017 |
| 5 | Опытная эксплуатация. Ввод в промышленную эксплуатации | 1.09.2017 | 15.09.2017 |

  - Заказчик оставляет за собой право по причинам независимым от Заказчика (требования ОАО «Системного Оператора ЕЭС» на основании постановления правительства РФ от 26.07.08г. №484 «Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации») изменить дату вывода энергоблоков в ремонт и скорректировать сроки выполнения работ, уведомив об этом соответствующим образом Подрядчика.

  - В течении 15 календарных дней после заключения договора Подрядчик должен предоставить Заказчику согласованный с субподрядчиками сетевой график выполнения работ, с детализацией планируемых работ. Сроки выполнения отдельных этапов работ в сетевом графике не могут превышать сроки выполнения этапов работ, указанных в Договоре. По требованию Заказчика Подрядчиком составляется детальный график проведения конкретных ремонтных работ и работ по устранению неисправностей оборудования, выявленных при дефектации.

- Требования к сдаче-приемке Работ.

  - Сдача-приемка Работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ. Сдача работ может осуществляться поэтапно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2 совместно со сдачей технической документации по выполненным работам. Причем в полном объеме сдача работ должна осуществляться в любом случае, независимо от сдачи отдельных этапов выполняемых работ.

  - Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. работ, приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом сдачи-приемки скрытых работ.

  - Сдача работ должна осуществляться в соответствии со следующими нормативно-техническими документами:

-РД 34.35.412-88. «Правила приемки в эксплуатацию из монтажа и наладки систем управления технологического управления технологическими процессами тепловых электрических станций»;

  - Недостатки работ, обнаруженные в ходе сдачи или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика и, с указанием срока и порядка их устранения.

  - Приемо-сдаточные испытания проводятся комиссией (с участием представителей Подрядчика и Заказчика) для определения соответствия результата работ требованиям Технического задания, утвержденной проектно-сметной документации и возможности ввода системы в опытную эксплуатацию.

  - По результатам приемо-сдаточных испытаний составляется протокол испытаний и акт о допуске в промышленную эксплуатацию.

  - Опытная эксплуатация проводятся в течении 15 дней для проверки правильности функционирования установленного оборудования.

  - По результатам успешной опытной эксплуатации составляется акт о завершении опытной эксплуатации и вводе оборудования в промышленную эксплуатацию.

- Документация, предъявляемая Заказчику.

  - Исполнительную документацию;

  - Сертификаты, технические паспорта на оборудование и материалы, конструкции, детали и узлы оборудования. Акты калибровки и поверки приборов;

  - Акты скрытых работ и промежуточной приемки отдельных узлов и конструкций;

  - Акты и протоколы испытаний оборудования, схем и систем;

  - Акты о завершении работ и выполненных работ, установленной формы;

  - Схемы электрических соединений;

  - Руководства по эксплуатации и ремонту устанавливаемого оборудования

  - Проект и проектно-сметную документацию;

  - Заключение метрологической экспертизы проектной документации;

  - Заключение экспертизы промышленной безопасности проекта;

  - Табели учёта рабочего времени.

Исполнительная документация по объёму и составу должна удовлетворять требованиям действующих в Российской Федерации НТД, представляется Заказчику на бумажном носителе в 3-х экземплярах, а также в электронном виде на оптическом носителе. Формат передаваемой в электронном виде документации:

- текстовая часть – PDF;

- графическая часть – PDF, Visio;

- таблицы данных – PDF.

- Гарантия Подрядчика.

Подрядчик должен гарантировать:

  - Надлежащее качество Работ в полном объеме в соответствии с действующей нормативно-технической документацией, проектной документацией, разработанной Подрядчиком и согласованной с Заказчиком, настоящим техническим заданием.

  - Выполнение всех Работ в установленные сроки.

  - Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.

  - Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.

  - Срок гарантии выполненных Работ устанавливается продолжительностью_24__месяцев с момента подписания Акта приемки выполненных работ.

  - Если гарантийный срок, установленный изготовителем оборудования, использованного при выполнении работ и являющегося составной частью результата работ, превышает 24 месяца, то должен применятся гарантийный срок изготовителя оборудования.

  - Подрядчик гарантирует сервисное обслуживание системы организации контроля содержания водорода в помещении электролизной в течении 3х лет.