Договор оказания услуг _________

г. ________					 	          «___» ___________ 20__ года

Публичное акционерное общество «Юнипро», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________, действующего на основании ____________________________________, с одной стороны и ___________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________________, действующего на основании ___________________________________, с другой стороны, совместно далее именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (ниже – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

  - Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, указанные в пункте 1.2. Договора в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется принять оказанные Исполнителем услуги и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором.

  - В рамках Договора Исполнитель обязуется оказать следующие услуги:

    - Организация по эксплуатации лифтов, диспетчерский контроль за работой лифтов, проведение технического обслуживание лифтов, проведение текущего ремонта лифтов;

- а также оказать иные услуги, определенные в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).

  - Срок оказания услуг, указанных в пункте 1.2 Договора, с «01» апреля 2017 года по «31» декабря  2017 года.

  - Исполнитель оказывает услуги по Договору по адресу: Россия, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков», 1/15.

  - Обязательства Исполнителя по оказанию услуг в соответствии с Договором считаются исполненными надлежащим образом и в полном объеме с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

2. Права и обязанности Сторон

2.1.	Заказчик обязуется:

2.1.1.	Передать Исполнителю в срок до «___» ___________ 20__ года исходные документы и иные данные, необходимые для оказания услуг по Договору. Перечень исходных документов определен в Техническом задании. В случае необходимости дополнительных документов Исполнитель письменно запрашивает Заказчика о предоставлении таких документов.

2.1.2. Принять у Исполнителя услуги, которые отвечают требованиям, установленным Договором, приложениями к нему и применимых нормативно-правовых актов Российской Федерации.

2.1.3.	Оплатить стоимость оказанных услуг в соответствии с условиями Договора.

2.2.	Заказчик вправе:

2.2.1.	Во всякое время проверять ход выполнения и качество оказываемых Исполнителем услуг, не изменяя заранее согласованный порядок их оказания, если разумные и обоснованные сомнения Заказчика относительно порядка оказания услуг не требуют таких изменений.

Заказчик вправе вмешиваться в деятельность Исполнителя в случае если Исполнитель своими действиями вызвал угрозу нарушения нормальной эксплуатации действующего оборудования или нарушает правила технической эксплуатации (далее – ПТЭ), правила техники безопасности (далее – ПТБ), правила и требования промышленной безопасности, правила пожарной безопасности, а также иные правила и нормы, обязательные к соблюдению Исполнителем в соответствии с Договором;

В указанном случае Заказчик вправе запретить дальнейшее оказание услуг до устранения нарушений, направив Исполнителю письменное уведомление о запрете оказания услуг, вправе не оплачивать эти услуги до устранения допущенных нарушений и их последствий, а также потребовать возмещения убытков, или использовать иные средства защиты, предусмотренные законодательством.

В случае получения от Заказчика письменного запрета на дальнейшее оказание услуг Исполнитель обязан немедленно приостановить оказание услуг. Возобновление оказания услуг возможно только после устранения нарушений и их последствий, а также получения Исполнителем письменного разрешения на их возобновление от Заказчика.

2.2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставление письменных пояснений, связанных с оказанием услуг, и предоставления отчета об оказанных услугах.

2.2.3. Выдавать Исполнителю обязательные для устранения письменные замечания по выявленным недостаткам в оказываемых услугах, как в процессе оказания услуг, так и при их приемке.

2.2.4.	Расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренными разделом 8 Договора, иными положениями Договора и действующим законодательством Российской Федерации.

2.3.	Исполнитель обязуется:

2.3.1.	Оказать услуги в точном соответствии с условиями Договора, приложениями к нему и положениями действующего законодательства Российской Федерации, а также руководствуясь инструкциями Заказчика (при их наличии).

2.3.2. В ходе оказания услуг на Объекте проводить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по охране труда, охране окружающей среды и рациональному использованию территории, круглосуточно нести ответственность за соблюдение всех видов правил и условий безопасности при оказании услуг, как в отношении механизмов (всех видов спецтехники, машин, подъемных кранов, приборов, оборудования, временных и передвижных источников тепла и энергии, инструментов, инвентаря и всякого рода оснастки и т.п.), используемых при оказании услуг, так и в отношении физических лиц. Нести ответственность за соблюдение требований соответствующих правил по охране труда, СНиП, ГОСТ и ТУ, действующих на территории Российской Федерации.

2.3.3. Нести ответственность за соблюдение требований охраны труда на территории Заказчика, в том числе при оказании услуг на оборудовании Заказчика, в зданиях, сооружениях Заказчика. Обеспечить содержание и уборку места оказания услуг. Приемка Заказчиком оказанных услуг осуществляется только после надлежащего выполнения Исполнителем обязанности по содержанию и уборке места оказания услуг, а также приведения ее в соответствие установленным санитарным нормам.

2.3.4. Использовать при оказании услуг оборудование и инструменты, сертифицированные на территории Российской Федерации.

2.3.5. Соблюдать распорядок рабочего дня, установленный в месте показания услуг (территории филиала Заказчика). Режим рабочего дня определяется Исполнителем и Заказчиком в зависимости от графика вывода в ремонт оборудования.

2.3.6. По запросу Заказчика обязан предоставлять информацию о количестве используемого им персонала (включая персонал соисполнителей) и фактически отработанном персоналом Исполнителя времени (в часах) в отчетный период (месяц).

2.3.7. Соблюдать требования Регламента системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда «Правила техники безопасности для подрядных организаций» (РО-БРиИ-01) (Приложение № 2 к Договору),  требования Регламента системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов» (РО-ПТУ-11) (Приложение № 3 к Договору) .

2.3.8. Немедленно поставить в известность Заказчика в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход оказания услуг или делающих дальнейшее продолжение оказания услуг невозможным.

2.3.9. По требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе оказания услуг.

2.3.10. Обеспечить наличие в течение срока действия Договора действующих лицензий на осуществление деятельности, членства в саморегулируемой организации (далее – СРО), допуска СРО к определенным видам работ, разрешений, согласований, необходимых для исполнения им обязательств по Договору. В течение 1 (одного) рабочего дня уведомить Заказчика об отзыве, аннулировании, признании недействительным или об утрате силы по иным основаниям указанных в первом предложении настоящего пункта документов.

2.3.11. Гарантировать Заказчику, что при оказании услуг по Договору не будут нарушены интеллектуальные права третьих лиц, а также то, что результат оказанных услуг и его последующее использование Заказчиком не будут нарушать интеллектуальные права третьих лиц. В случае неисполнения настоящего пункта Исполнитель обязуется возместить все убытки, возникшие у Заказчика, в том числе в связи с требованиями лиц, обладающими интеллектуальными правами на соответствующие объекты.2.3.12.	Не разглашать и не передавать любым третьим лицам содержание оказываемых услуг, иную информацию, а также сведения и данные, полученные или ставшие известными в связи с Договором, без предварительного письменного согласия Заказчика, если иное не предусмотрено Договором или законодательством Российской Федерации.

2.3.13. Не использовать результат услуг в целях, не связанных с исполнением обязательств по Договору, как в течение срока действия Договора, так и после окончания срока его действия, без письменного на то согласия Заказчика.

2.3.14. Устранить замечания и иные недостатки, обнаруженные Заказчиком, в сроки, установленные Заказчиком.

2.3.15. Исполнитель обязуется предоставлять по требованию Заказчика копии налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость и по налогу на прибыть или налоговых деклараций по упрощенной системе налогообложения, в случае если Исполнитель применяет такую систему налогообложения, а также копии расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения (форма № 4 – ФСС РФ). Указанные налоговые декларации и расчеты предоставляются Заказчику за все налоговые (отчетные) периоды, начавшиеся и/или закончившиеся в течение срока оказания услуг по Договору и срока их оплаты, не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента предоставления их в налоговый орган и фонд социального страхования с документами, подтверждающими их принятие.

3. Конфиденциальность

3.1. Стороны признают, что вся информация, относящаяся к Договору, равно как и информация о самом факте заключения Договора и деятельности каждой из Сторон, либо деятельности любой другой компании, имеющей отношение к Сторонам, не являющаяся общедоступной и ставшая известной Сторонам вследствие заключения или исполнения Договора, считается конфиденциальной.

3.2. Стороны настоящим согласились, что результаты услуг, выполненных Исполнителем во исполнение обязательств по Договору, представляют собой конфиденциальную информацию Заказчика. Кроме того, для целей Договора конфиденциальной считается любая информация, представляющая действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании, и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности (коммерческая тайна). Помимо этого, Стороны настоящим согласились, что подлежит охране также иная информация, не составляющая коммерческую тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации, в отношении которой Стороной, предоставляющей такую информацию, было заявлено о том, что она является конфиденциальной.

3.3. Стороны обязуются не разглашать и не раскрывать информацию, указанную в пунктах 3.1. и 3.2. Договора, третьим лицам и не использовать ее в каких-либо целях, кроме как в целях, связанных с исполнением обязательств по Договору, как в течение срока его действия, так и после окончания срока его действия.

3.4. Исполнитель обязуется, со своей Стороны, ограничить круг лиц, имеющих доступ к такой информации, числом, разумно необходимым для надлежащего исполнения обязательств по Договору.

3.5. Разглашение или раскрытие информации, указанной в пунктах 3.1. и 3.2. Договора, допускается только в случаях, предусмотренных соглашением Сторон или положениями действующего законодательства Российской Федерации.

3.6. Все рабочие и итоговые материалы, разработанные Исполнителем для Заказчика во исполнение обязательств по Договору, являются собственностью Заказчика и не могут быть переданы Исполнителем третьим лицам. В случае нарушения данного положения Исполнитель обязуется возместить Заказчику причиненные убытки.

3.7. Исполнитель обязуется сохранять полную конфиденциальность в отношении всей полученной им в рамках Договора информации, которая признается конфиденциальной в соответствии с условиями Договора и положениями действующего законодательства Российской Федерации, в течение 5 (пяти) лет после окончания срока действия Договора.

4. Порядок сдачи-приемки услуг

4.1. Факт приемки-передачи услуг подтверждается подписанием Сторонами соответствующего Акта сдачи-приемки оказанных услуг (далее - «Акт»).

Незамедлительно после оказания услуг, но не позднее 20 числа месяца, в котором они оказаны (в случае завершения оказания услуг позднее 20 числа текущего месяца, они подлежат приемке-передачи в следующем месяце), Исполнитель предоставляет Заказчику Акт. Исполнитель прилагает к Акту Отчет об оказанных услугах, по форме, согласованной Заказчиком.

4.2. Заказчик обязуется в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения от Исполнителя Акта и Отчета об оказанных услугах, принять оказанные услуги, подписав Акт и направив его Исполнителю, или представить свои возражения по Акту и Отчету об оказанных услугах, в письменной форме (далее по тексту – «Возражения») с указанием разумных сроков исправления выявленных отступлений от условий Договора и иных недостатков.

4.3. Исполнитель обязуется без дополнительной платы устранить недостатки в части оказанных услуг, в том числе недостатки в Отчете об оказанных услугах, Заключении,  в течение срока, указанного Заказчиком в Возражениях.

4.4. В случае нарушения Исполнителем обязательств, указанных в пункте 4.3. Договора, Заказчик вправе совершить одно из следующий действий:

- расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления Исполнителю письменного уведомления и потребовать возмещения убытков;

- потребовать соразмерного уменьшения установленной пунктом 5.1 Договора общей стоимости услуг.

В случае оказания Исполнителем услуг с отступлением от условий Договора или с иными недостатками Заказчик также вправе самостоятельно устранить недостатки своими силами (или силами третьих лиц) и потребовать от Исполнителя возмещения своих расходов на устранение недостатков.

4.5. Заказчик, обнаруживший после приемки услуг отступления от условий Договора, или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки услуг, в том числе такие, которые были умышленно скрыты Исполнителем, обязан известить об этом Исполнителя в письменной форме в течение 7 (семи) рабочих дней со дня их обнаружения. В этом случае Исполнитель обязуется без дополнительной оплаты устранить обнаруженные Заказчиком недостатки в течение разумного срока, установленного Заказчиком.

5. Стоимость услуг и порядок оплаты

5.1. Общая стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по Договору, составляет ___________ (________________) рублей, включая НДС в сумме __________ (____________), исчисленный по ставке 18%.

5.2. Оплата стоимости услуг производится Заказчиком в течение 80 (восьмидесяти) календарных дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг и при условии наличия соответствующего счета-фактуры Исполнителя.

5.3. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику счет–фактуру, оформленный в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации.

Счет-фактура предоставляется Исполнителем Заказчику одновременно с соответствующим Актом.

Если Договором предусмотрена оплата авансового платежа, то счет-фактура на авансовый платеж предоставляется Исполнителем Заказчику в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Исполнителем суммы авансового платежа.

5.4. Сумма НДС считается предъявленной Исполнителем к оплате Заказчиком в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации только при соблюдении требований, предъявляемых к счету-фактуре. При несоблюдении указанных требований счет-фактура считается не выставленным, а сумма НДС считается не предъявленной к оплате.

5.5. В случае не предъявления Исполнителем суммы НДС к оплате сумма, ранее перечисленная Заказчиком как НДС в составе стоимости услуг, считается неосновательным обогащением Исполнителя и подлежит возврату Заказчику.

На указанную сумму начисляются проценты в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 1107 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.6. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре.

5.7. Обязательства Заказчика по оплате стоимости услуг считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5.8. На денежные обязательства, возникающие между Сторонами из Договора или в связи с Договором после его расторжения (прекращения), проценты, предусмотренные пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, не начисляются.

6. Охрана труда и безопасность при оказании услуг на территории Заказчика (Объекте)

6.1. При исполнении Договора на Объекте Исполнитель несет ответственность за соблюдение его работниками и работниками привлеченных им соисполнителей требований охраны труда, окружающей среды, ПТБ, правил пожарной безопасности (далее – ППБ), правил электробезопасности (далее - ПЭБ), Правил устройства электроустановок (далее – ПУЭ), ПТЭ и правил и требований промышленной безопасности, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности.

До начала оказания услуг на Объекте Исполнитель обязан ознакомить персонал Исполнителя с локальными нормативными актами (стандартами) Заказчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, правила пропускного и внутриобъектного режима Заказчика.

Термин «персонал Исполнителя» здесь и далее охватывает работников Исполнителя и работников соисполнителей, привлеченных Исполнителем.

6.2. Общая стоимость услуг по Договору включает в себя расходы Исполнителя на проведение всех необходимых мероприятий по соблюдению требований охраны труда, окружающей среды, правил и требований промышленной безопасности и ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ, ПУЭ, в том числе на мероприятия по защите персонала Исполнителя от воздействия вредных производственных факторов, включая снабжение их необходимыми средствами индивидуальной защиты и специальной одеждой и иных необходимых по Договору производственных территорий, участков работ и рабочих мест, устройство санитарно-бытовых помещений.

6.3. Исполнитель обязан разработать в течение 7 (семи) календарных дней с даты заключения Договора, но в любом случае до начала оказания услуг по Договору, План безопасности проведения работ персоналом Исполнитель.

Исполнитель обязан до начала оказания услуг по Договору согласовать с Заказчиком План безопасности проведения работ.

6.4. Исполнитель несет ответственность за соблюдение порядка и чистоты в месте оказания услуг, за здоровье и безопасность физических лиц, допущенных Исполнителем на место оказания услуг, за безопасную работу оборудования, машин и механизмов, их соответствие требованиям законодательства Российской Федерации. Ответственность за надлежащую эксплуатацию оборудования, машин и механизмов при оказании услуг по Договору несет Исполнитель; персонал Исполнителя не имеет права эксплуатировать оборудование Заказчика.

6.5. Заказчик принимает следующие дополнительные меры предосторожности для обеспечения безопасности персонала Исполнителя при нахождении в месте оказания услуг:

- предоставляет Исполнителю возможность ознакомиться с локальными нормативными актами (стандартами) Заказчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, правила пропускного и внутриобъектового режима Заказчика;

- проводит с персоналом Исполнителя вводный инструктаж по технике безопасности по стандартам Заказчика, надлежащему и безопасному обращению и ликвидации опасных веществ, а также защите персонала Исполнителя от их воздействия, безопасному и эффективному включению/снятию напряжения энергетических систем (электрических, механических и гидравлических);

- проводит с персоналом Исполнителя дополнительный инструктаж по технике безопасности в случае внесения изменений в стандарты Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности.

6.6. Заказчик вправе в любое время проводить проверку соблюдения персоналом Исполнителя техники безопасности, чтобы быть уверенным в существовании безопасных условий, а также для выработки рекомендаций Исполнителю в отношении таковых. Ни проведение проверок техники безопасности, ни отсутствие таких проверок, ни отсутствие рекомендаций Заказчика не освобождает Исполнителя от ответственности за соблюдение его персоналом требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ, ПУЭ. Заказчик вправе в любое время в ходе оказания услуг по Договору запрашивать от Исполнителя действующие документы о квалификации его персонала, сертификаты, документы, подтверждающие качество машин, оборудования, механизмов, материалов, используемых при оказании услуг, разрешения на применение технических устройств (если применимо) и другие документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации для целей допуска персонала, машин, оборудования, механизмов, материалов для оказания услуг по Договору.

Заказчик вправе не допустить на Объект работника, допустившего ранее нарушение, указанное в настоящем пункте, а также вправе приостановить оказание услуг Исполнителем до устранения выявленных нарушений правил и норм по охране труда, технике безопасности.

6.7. В случае необходимости оказания первой и неотложной медицинской помощи персоналу Исполнителя Исполнитель самостоятельно и за свой счет оказывает такую медицинскую помощь, при этом Заказчик содействует Исполнителю в оказании такой помощи, исходя из имеющихся возможностей Заказчика на момент обращения Исполнителя за помощью, включая предоставление материально-технической базы медицинского обслуживания Заказчика и информации о необходимых медицинских учреждениях.

При наступлении несчастного случая с работником Исполнителя (и / или соисполнителя, привлеченного Исполнителем для оказания услуг по Договору) в процессе оказания услуг на территории Заказчика Исполнитель обязуется организовать за свой счет оказание необходимой медицинской помощи пострадавшему работнику, выполнить все зависящие от него мероприятия для спасения жизни пострадавшего, включая, но не ограничиваясь транспортировкой пострадавшего в специализированное медицинское учреждение, обладающее специалистами, медицинским оборудованием и лекарствами.

Исполнитель обязан контролировать состояние пострадавшего до его выздоровления. Заказчик вправе контролировать мероприятия Исполнителя по организации оказания медицинской помощи пострадавшему работнику.

В случае если Заказчик выявит, что Исполнитель не выполняет мероприятия по организации оказания необходимой медицинской помощи пострадавшему работнику, то Заказчик вправе организовать такие мероприятия самостоятельно. При этом Исполнитель обязан компенсировать Заказчику все расходы, связанные с организацией оказания необходимой медицинской помощи пострадавшему работнику Исполнителя (и / или соисполнителя, привлеченного Исполнителем для оказания услуг по Договору), в двукратном размере.

6.8. Если, по мотивированному и обоснованному мнению любой из Сторон возникает угроза безопасности персонала любой из Сторон, то такая Сторона вправе вывести (эвакуировать) своими силами и средствами весь или часть своего персонала с места оказания услуг и / или приостановить оказание услуг по Договору или их часть при условии немедленного информирования другой Стороны о возникновении соответствующей угрозы. Во избежание сомнений, Заказчик не возмещает расходы Исполнителю, вызванные по вине Исполнителя такой приостановкой оказания услуг и / или эвакуацией персонала Исполнителя. В случае проведения Исполнителем мероприятий по эвакуации своего персонала Заказчик оказывает содействие в такой эвакуации.

6.9. Если приостановление оказания услуг по Договору будет вызвано несоблюдением/нарушением персоналом Исполнителя требований охраны труда, окружающей среды, ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПУЭ или ПТЭ, то Заказчик вправе взыскать с Исполнителя убытки в связи с таким приостановлением оказания услуг и неустойку за нарушение срока оказания услуг по Договору.

6.10. Исполнитель и персонал Исполнителя несут ответственность за соблюдение требований охраны труда, окружающей среды, ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ или ПУЭ, которые Заказчик устанавливает дополнительно в процессе оказания услуг по Договору, при условии ознакомления Заказчиком персонала Исполнителя с такими дополнительными требованиями.

6.11. Ответственность Сторон по соблюдению требований пожарной безопасности при оказании услуг по Договору определяется в соответствии с действующими правилами пожарной безопасности Российской Федерации:

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390;

- Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий (РД153.-34.0-03.301-00);

- иными действующими нормативными актами Российской Федерации и локальными актами Заказчика в этой сфере.

6.12. В случае возникновения ситуаций, влияющих на соблюдение требований по охране труда и безопасность персонала Исполнителя (далее – «инцидент»), Исполнитель обязан:

- использовать любую возможность для минимизации отрицательного воздействия и последствий, вызванных наступлением таких обстоятельств;

- предпринять все мероприятия, необходимые для спасения жизни и сохранения здоровья пострадавшего работника, включая организацию его госпитализации в специализированное (в зависимости от травм) лечебное учреждение;

- осуществлять контроль за прохождением лечения пострадавшего работника;

- немедленно уведомить Заказчика по телефону и в течение суток с момента возникновения инцидента письменно, указав подробности случившегося, место, время происшествия, количество и список пострадавших, характер полученных ими травм, а также иные возникшие вследствие инцидента последствия;

- провести служебное расследование произошедшего инцидента и письменно довести до Заказчика информацию о результатах расследования инцидента.

7. Сроки

7.1.	Договор вступает в силу (считается заключенным) с момента его подписания обеими Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств. Договор распространяется на отношения сторон возникшие с 01.04.2017 г.

7.2.	При исчислении сроков, установленных Договором в рабочих днях, за основу берется пятидневная рабочая неделя.

7.3.	Сроки, предусмотренные Договором, могут быть продлены только по соглашению Сторон, форма которого должна отвечать требованиям пункта 8.2. Договора.

8. Расторжение и изменение Договора, отказ от исполнения Договора

8.1.	Расторжение Договора возможно по соглашению Сторон, а также по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами Российской Федерации и Договором.

8.2.	Изменение условий Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения к Договору, в том числе Приложения и соглашение о расторжении Договора, действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме, подписаны полномочными представителями Сторон и скреплены их (Сторон) печатями.

8.3. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, известив об этом Исполнителя в письменной форме за 5 (Пять) рабочих дней до даты отказа от исполнения Договора. Заказчик обязан оплатить стоимость фактически оказанных Исполнителем услуг по Договору (до даты расторжения Договора), а также документально подтвержденные и фактически понесенные Исполнителем до даты расторжения Договора расходы, необходимые и связанные с исполнением Договора.

8.4.	При расторжении Договора по соглашению Сторон Стороны обязуются урегулировать все взаимные требования в соглашении о расторжении Договора. При этом Стороны обязуются произвести взаимные расчеты по Договору в срок, установленный соглашением о расторжении Договора.

8.5.	В случае расторжения Договора / отказа одной из Сторон от исполнения Договора Исполнитель обязуется вернуть Заказчику все полученные от Заказчика документы и (или) материалы (при наличии) в течение 3 (трех) рабочих дней с момента расторжения Договора / отказа от исполнения Договора.

8.6. Помимо иных случаев, прямо указанных в Договоре, Заказчик имеет право отказаться от исполнения Договора (расторгнуть Договор) в одностороннем внесудебном порядке, если Исполнитель допустил одно из следующих существенных нарушений условий Договора:

a) Исполнитель в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня, который установлен как день начала оказания услуг, не приступил к оказанию услуг;

б) просрочка оказания услуг свыше 30 (тридцати) календарных дней;

в) Исполнитель передает оказание услуг по Договору соисполнителю или уступает права и/или обязанности по Договору другому лицу без согласия Заказчика;

г) в случае нарушения работником (работниками) Исполнителя или работником (работниками) соисполнителей, привлеченных Исполнителем, Правил, указанных в пункте 9.4. Договора, которое повлекло за собой одно из следующих последствий:

- несчастный случай со смертельным исходом или несчастный случай по степени тяжести, отнесенный к категории тяжелых;

- причинение существенного ущерба имуществу Заказчика или причинение существенных убытков Заказчику иным образом;

д) в случае отзыва, аннулирования, признания недействительным или утраты силы по иным основаниям выданных Исполнителю лицензий на осуществление деятельности, членства в СРО, допуска СРО к определенным видам работ, разрешений или согласований, в отсутствии которых становится невозможным исполнение им обязательств по Договору;

е) в случае иного существенного нарушения Исполнителем Договора, которое влечет для Заказчика такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что вправе был рассчитывать при заключении Договора, если такое нарушение не устраняется Исполнителем в течение разумного срока, установленного Заказчиком в требовании об устранении такого нарушения.

При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом Договора Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость услуг, оказанных Исполнителем до момента остановки оказания услуг вследствие отказа от исполнения Договора (расторжения Договора). При этом, Исполнитель обязан возместить Заказчику связанные с досрочным расторжением Договора убытки и выплатить предусмотренные Договором неустойки и штрафы.

Договор считается расторгнутым с момента получения Исполнителем от Заказчика Уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора, если более поздний срок не указан в таком уведомлении.

9. Ответственность Сторон

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, а также положениями Договора.

9.2. В случае нарушения установленного срока оплаты оказанных услуг, Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 1/360 ключевой ставки Банка России (действовавшей в соответствующие периоды нарушений) от суммы не перечисленных (несвоевременно перечисленных) денежных средств за каждый день просрочки.

9.3. В случае нарушения Исполнителем сроков исполнения обязательств по Договору Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 1/360 двойной ключевой ставки Банка России (действовавшей в соответствующие периоды нарушений) от общей стоимости услуг по Договору за каждый день просрочки.

9.4. В случае нарушения персоналом Исполнителя при оказании услуг норм и правил по охране труда, ПТБ, ПТЭ, ППБ, ПЭБ, ПУЭ, Приложения № 2 к Договору (Регламента системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда «Правила техники безопасности для подрядных организаций»), а также Приложения № 3 «Регламент системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов», а также иных правил и норм, требования которых обязательны к соблюдению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором (далее – «Правила»), Исполнитель обязан как по первому требованию Заказчика, так и без получения соответствующего требования устранить допущенное нарушение, в том числе, путем финансирования за собственный счет необходимых расходов, направленных на обеспечение безопасных условий труда и/или охраны окружающей среды и исключение повторения нарушений.

9.5. В случаях если при оказании услуг (работниками Исполнителя и / или привлеченного Исполнителем соисполнителя) допущено любое из следующих нарушений:

– несоблюдение мероприятий, предусмотренных Планом безопасности проведения работ;

– нарушение Правил, указанных в пункте 9.4 Договора;

– неисполнение или ненадлежащее исполнение какого-либо из обязательств, предусмотренных Разделом 6 Договора, -

то Заказчик вправе отстранить от оказания услуг работников Исполнителя (работников привлеченного Исполнителем соисполнителя), допустивших такое нарушение. Решение Заказчика об отстранении от оказания услуг лиц, допустивших указанное в абзаце первом настоящего пункта нарушение, подлежит безусловному и незамедлительному исполнению Исполнителем, в т.ч. в отношении работников привлечённого Исполнителем соисполнителя. Допуск конкретных отстраненных работников Исполнителя (работников привлеченного Исполнителем соисполнителя) к последующему оказанию услуг осуществляется только после прохождения отстраненными работниками проверки знаний Правил экзаменационной комиссией Заказчика, действующей в месте оказания услуг.

Совершение работниками Исполнителя (работниками привлеченного Исполнителем соисполнителя) нарушений, определенных в первом абзаце настоящего пункта (как аналогичных, так и различных по содержанию), два раза и более в течение срока оказания услуг по Договору (а если срок оказания услуг по Договору превышает 1 (один) год, то - в течение каждого периода оказания услуг по Договору равного году, начиная с даты начала оказания услуг по Договору), каждое из которых повлекло отстранение Заказчиком работников Исполнителя (работников привлеченного Исполнителем соисполнителя) от оказания услуг по Договору, предоставляет Заказчику право приостановить оказание услуг по Договору (полностью или в части). В случае приостановки Заказчиком оказания услуг по Договору в соответствии с настоящим пунктом Договора, Исполнитель обязуется в максимально короткие сроки представить Заказчику результаты расследования причин возникновения таких нарушений и сведения о наказании ответственных за указанные нарушения лиц, а также план мероприятий, направленных на предотвращение таких нарушений в будущем. План мероприятий должен быть согласован с Заказчиком до его реализации Исполнителем. По результатам выполнения указанного плана мероприятий Исполнитель должен представить Заказчику на согласование отчет о выполнении согласованного с Заказчиком плана мероприятий, который должен содержать сведения об исполнении каждого из определенных планом мероприятий, с приложением документов, подтверждающих такое исполнение. Заказчик должен рассмотреть поступающие ему на согласование план мероприятий и отчет о его выполнении в срок не более 3 (трех) рабочих дней с даты их получения и согласовать их, либо дать мотивированный отказ от согласования с указанием необходимых к устранению замечаний, в т.ч. о предоставлении документов, подтверждающих заявленное в отчете фактическое исполнение мероприятий плана. Возобновление оказания услуг осуществляется на основании письменного извещения Заказчика, которое должно быть предоставлено не позднее следующего рабочего дня, за днем согласования Заказчиком отчета о выполнении плана мероприятий, направленных на предотвращение нарушений.

Сторонами согласовано, что отстранение работников Исполнителя (работников привлеченных Исполнителем соисполнителей) от оказания услуг, а также приостановление оказания услуг по Договору полностью или в части, осуществляемые Заказчиком в соответствии с настоящим пунктом Договора, не дают Исполнителю прав требовать изменения как промежуточных, так и окончательных сроков оказания услуг по Договору, не освобождают Исполнителя от ответственности, предусмотренной Договором за соблюдение указанных сроков, не лишают Заказчика прав на односторонний отказ от исполнения Договора в соответствии с пунктом 8.6 Договора, а также не предоставляют Исполнителю никаких прав на компенсацию его расходов, убытков или потерь.

Совершение работниками Исполнителя (работниками привлеченного Исполнителем соисполнителя) нарушений, определенных в первом абзаце настоящего пункта (как аналогичных, так и различных по содержанию), три и более раза в течение срока оказания услуг по Договору (а если срок оказания услуг по Договору превышает 1 (один) год, то - в течение каждого периода оказания услуг по Договору равного году, начиная с даты начала оказания услуг по Договору), каждое из которых повлекло отстранение Заказчиком работников Исполнителя (работников привлеченного Исполнителя соисполнителя) от оказания услуг по Договору, является существенным нарушением Договора Исполнителем, в связи с чем Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать от Исполнителя возмещения всех убытков, включая упущенную выгоду, сверх штрафов, предусмотренных Договором за такие нарушения. Договор считается расторгнутым с момента получения Исполнителем от Заказчика Уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора, если более поздний срок не указан в таком уведомлении.

9.6. Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф за каждое выявленное Заказчиком нарушение работниками Исполнителя или работниками соисполнителей, привлеченных Исполнителем, Правил, указанных в пункте 9.4 Договора, по следующим основаниям и в следующих суммах:

9.6.1. при нарушении Правил, в том числе не обеспечение и (или) неправильное применение средств индивидуальной защиты, спецодежды, спецобуви, в соответствии с отраслевыми типовыми нормами, механизмов и приспособлений, не соблюдение требований нарядно-допускной системы:

– в сумме 10 000 (десять тысяч) рублей за первично выявленное в период действия Договора нарушение конкретного требования Правил;

– в сумме 30 000 (тридцать тысяч) рублей за повторное и каждое последующее аналогичное (того же самого требования Правил, за нарушение которого ранее Исполнитель уже был оштрафован) нарушение Правил в течение срока действия Договора;

9.6.2. при нарушении Правил, которое повлекло за собой отстранение Заказчиком от Работы работника (работников) Исполнителя (работника (работников) привлеченного Исполнителем соисполнителя):

– в сумме 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей - за первично выявленное в период действия Договора нарушение конкретного требования Правил;

– в сумме 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей - за повторное и каждое последующее аналогичное (того же самого требования Правил, за нарушение которого ранее Исполнитель уже был оштрафован) нарушение Правил в течение срока действия Договора;

9.6.3. при любом нарушении Правил, которое повлекло за собой единичный несчастный случай, по степени тяжести отнесенный к категории легких, – в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей;

9.6.4. при любом нарушении Правил, которое повлекло за собой единичный несчастный случай по степени тяжести, отнесенный к категории тяжелых, – в сумме 600 000 (шестьсот тысяч) рублей;

9.6.5. при любом нарушении Правил, которое повлекло за собой групповой несчастный случай не зависимо от степени его тяжести, - в сумме 600 000 (шестьсот тысяч) рублей;

9.6.6. при нарушении Правил, которое повлекло за собой несчастный случай со смертельным исходом, – в сумме 1 000 000 (один миллион) рублей.

В случае если выявленное Заказчиком нарушение Правил может быть квалифицировано как основание для взыскания штрафов по нескольким из подпунктов настоящего пункта 9.6. Договора, то за данное нарушение штраф взыскивается по основанию, которое предусматривает взыскание наибольшего по размеру штрафа.

9.7. За нарушение работником (работниками) Исполнителя (работником (работниками) привлеченного Исполнителем соисполнителя) установленного Правилами запрета на осуществление на территории Заказчика фото- и/или видео съемки без письменного разрешения Заказчика, равно как запрета на внесение на территорию опасных производственных объектов Заказчика устройств, которые имеют функции фотографирования и/или видеосъемки, в том числе фото- или видеокамер, мобильных телефонов, смартфонов, планшетных компьютеров, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф:

– в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей за первично выявленное в период действия Договора нарушение;

– в сумме 200 000 (двести тысяч) рублей за повторное и каждое последующее нарушение в течение срока действия Договора.

9.8. Пени и штрафы, а также убытки и неустойка, предусмотренные Договором, подлежат уплате Исполнителем Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления Заказчиком соответствующего письменного уведомления (требования).

9.9. Исполнитель обязуется возместить Заказчику все убытки, причиненные последнему неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, в том числе убытки, возникающие у Заказчика в связи с нарушением или неисполнением Исполнителем (привлеченным им соисполнителем) требований пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности, экологических, природоохранных и иных требований, установленных законодательством Российской Федерации или предусмотренных Договором, включая связанные с указанными нарушениями убытки Заказчика в виде наложенных на него государственными органами административных штрафов и иных санкций.

Убытки подлежат возмещению в полном объеме сверх неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных Договором.

9.10. В случае невозврата пропусков на энергопредприятие Заказчика Исполнитель Заказчику штраф в сумме 500 рублей за 1 (один) невозвращенный пропуск.

В случае нарушения сроков сдачи (возврата) пропусков Исполнитель уплачивает штраф в размере 0,1% от стоимости каждого невозвращенного своевременно пропуска, составляющей 500 рублей, за каждый день просрочки сдачи пропуска.

При утрате пропуска персоналом Исполнителя выдача нового пропуска производится на основании заявки Исполнителя при условии предоставления доказательств об оплате штрафа за утраченный пропуск. В случае отсутствия пропуска персонал Исполнителя, согласно положению о пропускной системе Заказчика, на территорию Объекта не допускается. Заказчик не несет ответственности за срыв сроков оказания услуг по Договору в связи с отсутствием у персонала Исполнителя пропусков.

9.11. Уплата неустойки и / или штрафов не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств.

10. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

10.1.	Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение любого из своих обязательств, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, причем обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательства. К обстоятельствам непреодолимой силы в рамках Договора Стороны относят: наводнение, землетрясение, пожар, прочие стихийные бедствия, война или военные действия, крупномасштабные забастовки, акты и иные действия или решения (в какой бы то ни было форме) органов государственной власти и местного самоуправления, делающие невозможным исполнение обязательств по Договору, а также иные чрезвычайные и разумно непредотвратимые обстоятельства.

10.2.	Сторона, оказавшаяся не в состоянии исполнить обязательство по Договору в силу наступления обстоятельства непреодолимой силы, обязана не позднее 7 (семи) календарных дней с момента, когда ей стало или должно было стать известно о наступлении указанного обстоятельства, поставить об этом в известность другую Сторону в письменной форме.

10.3.	Если какая-либо из Сторон Договора окажется не в состоянии выполнить какое-либо из обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы в течение какого-либо времени, срок исполнения данного обязательства продлевается соразмерно времени действия обстоятельства непреодолимой силы.

10.4.	Обязанность доказывания обстоятельства непреодолимой силы лежит на Стороне, не исполнившей свои обязательства.

11. Споры и применимое право

11.1.	К отношениям Сторон, вытекающим из Договора, применяется право Российской Федерации.

11.2.	В случае возникновения споров и разногласий, возникающих по Договору или в связи с ним, Стороны примут все меры к их решению путем переговоров.

11.3. Если споры и разногласия по Договору не будут урегулированы в ходе переговоров, то до обращения в суд за защитой своих прав Сторона, полагающая, что ее права нарушены, обязана направить противоположной Стороне претензию.

Претензией признается письменное требование Стороны, адресованное противоположной Стороне по Договору, с указанием на необходимость совершить какие-либо действия либо воздержаться от их совершения. Претензия должна быть подписана уполномоченным лицом. Срок ответа на претензию составляет 10 (десять) рабочих дней с даты ее получения противоположной Стороной, если иное не указано в самой претензии.

11.4. В случае невозможности решения споров и разногласий, возникающих по Договору или в связи с ним, в претензионном порядке, таковые подлежат разрешению Арбитражном суде Красноярского края.

12. Прочие условия

12.1. Договор содержит все условия, согласованные Сторонами. Любые предварительные договоренности, устные или письменные, существовавшие до заключения Договора, теряют силу.

12.2. Рабочая переписка в рамках исполнения Договора может вестись Сторонами с использованием электронной почты и других электронных средств связи. Однако все официальные уведомления/требования/претензии и т.п., предусмотренные Договором, должны направляться почтовой связью (в т.ч. телеграммой, курьерской доставкой) по адресу, указанному в Договоре в качестве почтового адреса Стороны, а при его отсутствии по указанному в Договоре юридическому адресу этой Стороны, либо путем вручения нарочным.

12.3. Исполнитель обязуется не разглашать третьим лицам инсайдерскую информацию Заказчика, ставшую известной Исполнителю при исполнении Договора, а также принимать все зависящие от него меры к защите ставшей ему известной инсайдерской информации Заказчика и недопущению неправомерного использования и распространения инсайдерской информации без согласия Заказчика.

12.4. В соответствии с Положением о соблюдении Принципов Глобального договора ООН, действующим в ПАО «Юнипро», Заказчик признает обязательным соблюдение Десяти Принципов Глобального договора ООН, к которым относятся общепризнанные принципы в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией, определенные такими международно-правовыми актами как Всеобщая декларация прав человека; Декларация международной организации труда об основополагающих принципах и правах на производстве; Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию; Конвенция ООН против коррупции. Положение о соблюдении Принципов Глобального договора ООН, действующее ПАО «Юнипро», опубликовано на сайте ПАО «Юнипро»: www.unipro.energy. Исполнитель с Положением о соблюдении Принципов Глобального договора ООН, действующим в ПАО «Юнипро», ознакомлен и будет стремиться соблюдать Принципы Глобального договора ООН и принимать все зависящие от него меры по недопущению нарушения Принципов Глобального договора ООН.

12.5. Договор составлен и подписан в двух экземплярах (по одному экземпляру для каждой из Сторон), каждый из которых имеет равную юридическую силу.

12.6. Уступка прав (требований) к Заказчику по Договору без письменного согласия Заказчика не допускается.

В случае нарушения указанного в предыдущем абзаце запрета Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 20 % (двадцать процентов) от суммы уступленных прав (требований) по денежному обязательству, а если определить сумму уступленных прав (требований) по денежному обязательству не представляется возможным или Исполнитель уступил права (требования) на получение неденежного исполнения, то сумма штрафа исчисляется от общей стоимости услуг, указанной в пункте 5.1 Договора.

12.7. К Договору в качестве неотъемлемой части прилагается:

- Приложение № 1. Техническое задание;

- Приложение № 2. Форма акта оказанных услуг;

- Приложение № 3. Форма отчета оказанных услуг;

- Приложение № 4. Регламент системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда «Правила техники безопасности для подрядных организаций» (РО-БРиИ-01);

- Приложение № 5. Регламента системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов» (РО-ПТУ-11)

13. Адреса, подписи и реквизиты Сторон

| Заказчик: ПАО «Юнипро» ### Юридический адрес: 628406, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, 23, сооруж. 34. ### ОГРН 1058602056985 ИНН 8602067092 ______________ /____________/ м.п. | Исполнитель: Наименование: ______________ /____________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к договору   № ________

от «___»___________ 2017 года

# техническое задание № 368

На оказание услуг:

Местоположение объекта:   РФ, 662328, Красноярский  край, Шарыповский р-н, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков»  5

# Заказчик:  ПАО «Юнипро»

- Полное наименование оборудования, место оказания услуг:

# Лифт электрический грузовой  ПГ895 «Р», зав.№ 9006 СВ-91 , грузоподъемность 2000кг, 8-остановок,  находящийся в Главном корпусе, ось Е-14.                                                                                                                                                              Лифт электрический грузовой ПГ-291М, зав.№ 291.507.12 , грузоподъемность 3200кг, 8-остановок,  находящийся в Главном корпусе, ось Д-15.                                                                                                                                                                                              Лифт электрический грузовой ПГ-1005, зав.№ 97602 , грузоподъемность 1000кг, 10-остановок,  находящийся в Главном корпусе, ось В-21.                                                                                                                                                                                                                Лифт электрический пассажирский ПП-348В, зав.№ 7203 , грузоподъемность 1000кг, 10-остановок,  находящийся в Главном корпусе, ось В-14.                                                                                                                                                                                             Лифт электрический пассажирский ПП-1011Щ, зав.№ 63136 , грузоподъемность 1000кг, 8-остановок,  находящийся в Главном корпусе, пристройка, оси 24/1-24, ряд  Д-Е.                                                                                                                                Лифт электрический грузовой ПГ-1005, иден. № 13201 , грузоподъемность 1000кг, 2-остановки,  находящийся в «Столовой на 550 мест».                                                                                                                                                                                    Лифт электрический грузовой ПГ-1005, иден. № 13202 , грузоподъемность 1000кг, 2-остановки,  находящийся в «Столовой на 550 мест».

# Всего 7 (семь) лифтов.

- Основание для оказания услуг:  восстановительный ремонт 3-го энергоблока

- Цель оказания услуг: Организация по эксплуатации лифтов, диспетчерский контроль за работой лифтов, проведение технического обслуживание лифтов, проведение текущего ремонта лифтов, проведение капитального ремонта лифтов.

- Содержание услуг.

# 4.1.  Объемы услуг:                                                                                                                                                   Объемы услуг в техническом задании представлены в Таблице1:

# Таблица 1.

| # № # п/п | # Наименование услуг | # Объем планируемых работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Ед.изм | # Кол-во |
| # 1. | # Эксплуатация лифта – использование лифта по назначению, перевозка людей, грузов по высотным отметкам. | # шт | # 7 |
| # 2. | # Обслуживание лифтов по отметкам в сопровождении лифтера. | # шт | # 7 |
| # 3. | # Диспетчерский контроль за работой лифта | # шт | # 7 |
| # 4. | # Система технического обслуживания обхватывает комплекс работ, проводимых с целью восстановления работоспособности лифта, проверки действия защитных устройств и электрических цепей, устранение повреждений и мелких неисправностей при использовании его по назначению, состоящую из: - периодических осмотров, который проводит электромеханик в объеме предусмотренной его должностной инструкцией и инструкцией по эксплуатации лифта | # шт | # 7 |
| # 5. | Ежесменный осмотр лифта. 1. Осмотр лифтов перед началом смены, а также в течение смены. 2. Работы при осмотре лифта: - проверить исправность замков и выключателей безопасности дверей шахты и кабины. - выборочно проверить точность остановки кабины при движении «вверх» и «вниз» не менее чем на трех посадочных (погрузочных) площадках. - проверить исправность подвижного пола, электромеханического реверса привода дверей и реверса дверей от фотодатчика при его наличии. - убедиться в наличии освещения кабины лифта и посадочных (погрузочных) площадок, а также машинного и блочного помещений и подходов к ним. -проверить исправность действия кнопок «Стоп», "Двери», светового сигнала «Занято» на всех посадочных площадках, светового табло, световой и звуковой сигнализации, а также исправность двусторонней переговорной связи между кабиной и местонахождением обслуживающего персонала. -убедиться в наличии Правил пользования лифтом, предупредительных и указательных надписей. -проверить состояние ограждения шахты и кабины. -проверить наличие и исправность замка дверей машинного и (или) блочного помещения. -результаты осмотра должны быть занесены в журнал ежесменного осмотра лифта. |  | # Ежесменно |
| # 6. | Состав услуг, входящих в месячное техническое обслуживание (ТО). 1. В состав услуг, входящих в месячное техническое обслуживание (ТО) включаются следующие услуги: 2. Осмотр лифта, осмотр тормозного устройства, в том числе: - регулировка зазоров между ярмом и якорем; - смазка шарниров; - проверка и подтяжка крепления деталей и клеммных соединений проводов; - регулировка точности остановок кабины на этажах. 3. Проверка уровня масла в редукторе (долив). 4. Осмотр автоматических и неавтоматических замков и контактов распашных дверей шахты лифта, в том числе: - регулировка зазоров: между засовом неавтоматического замка и кромками отверстия; между притворной планкой двери шахты и притворным стояком; - регулировка свободного хода контакта контроля притвора дверей шахты; - регулировка контактов (отрегулировать провалы и растворы); - очистка от нагара поверхности контактов и проверка исправности пружин и шплинтов контактов; - проверка и подтяжка клеммных соединений проводов и контактов; - регулировка зазоров между роликом автоматического замка и лыжей. 5. Осмотр оборудования, установленного на верхней балке двери шахты лифтов с автоматическими раздвижными дверями, в том числе: - регулировка зазоров: между штоками контактов контроля запирания створок автоматическими замками и площадками защелок; между защелками замков и упорами кареток; между роликами замков и боковыми сторонами отводов; - регулировка: глубины входа ролика замка в паз отводки; зацепления пальцев рычагов с защелками замков; провала контактов контроля закрывания створок двери шахты; - регулировка упорных болтов, фиксирующих положение створок; - проверка и подтяжка крепления: линеек, контрроликов, кронштейнов, замков, пальцев рычагов, упоров кареток, корпусов, контактов и клеммных соединений проводов. 6. Осмотр распашной двери кабины, в т.ч. - проверка и подтяжка крепления петель, упоров контактов и их корпусов, клеммных соединений проводов. 7. Осмотр подвижного пола кабины, в т.ч. - проверка и регулировка хода пола; - регулировка провалов подпольных контактов, свободного хода штоков, контактов при наличии груза 35 кг; - проверка и подтяжка крепления токоведущих проводов, контактов и их корпусов, очистка контактных поверхностей от нагара. 8. Осмотр освещения и сигнализации, в том числе: - замена сгоревших ламп в шахте и в сигнальных аппаратах. 9. Проверка и регулировка дополнительных устройств для отключения контакта СПК при одновременном ослаблении всех тяговых контактов. 10. Осмотр панелей управления, в т.ч. - приведение в соответствие с требованиями технических условий провалов и растворов контактов всех реле и контакторов; - проверка клеммных соединений проводов и корпусов электроаппаратов; - устранение заеданий в подвижных частях; - очистка от нагара контактных поверхностей реле и контакторов. 11. Осмотр канатоведущего шкива, в т.ч.: - проверка и подтяжка креплений. 12. Проверка работоспособности дополнительного устройства защиты (УБЛ, УКСЛ). 13. Осмотр электродвигателя (генератора), в т.ч. - проведение очистки и промывки. 14. Осмотр концевых выключателей, в т.ч. - зачистка контактных поверхностей, подтяжка крепления деталей и клеммных соединений проводов. 15. Осмотр канатов, в т.ч. - очистка канатов и проверка достаточности смазки. 16. Осмотр раздвижных автоматических дверей кабины, в т.ч. - регулировка зазора: между обрамлением створок и обрамлением стенок кабины; между порогом кабины и нижними торцевыми поверхностями створок в закрытом положении; между контрроликами и линейками; между ролика водила и упором правой каретки; между упором и головкой регулировочного блока механического замка двери кабины; - регулировка провалов контактов контроля закрывания створок двери кабины в концевых выключателях (на отключение электропривода при открывании и закрывании створок двери кабины); - регулировка натяжения ремня механизма открывания створок; - регулировка натяжения каната связи створок; - проверка и подтяжка крепления деталей механизма открывания створок двери кабины, пружины закрывания створок, кареток, упоров, створок двери кабины, линеек, роликов, контрроликов, башмаков, створок, отводок, контактов и их корпусов, клеммных соединений проводов. 17. Осмотр кнопочного и рычажного аппаратов управления, находящихся в кабине. 18. Осмотр натяжного устройства каната ограничителя скорости и уравновешивающих канатов, в т.ч. - укорачивание каната (при необходимости), - смазка оси блоков. # 19. Уборка оборудования машинного, блочного помещений и шахты лифта. |  | # Один раз в месяц |
| # 7. | Состав услуг, входящих в квартальное техническое обслуживание (ТО-1). 1. В состав услуг включаются услуги, выполняемые при ТО, а также выполняются следующие услуги: 2. Осмотр канатов, в том числе очистка канатов и проверка достаточности смазки для исключения подтягивания кабины, противовеса. 3. Осмотр направляющих кабины и противовеса, в том числе: - выверка по штихмассу прямолинейности направляющих в продольном и поперечном направлениях, а также проверка их вертикальности; - проверка и подтяжка крепления направляющих кронштейнов и закладных деталей; - очистка, запиливание зазубрин от действия ловителей, а также смазка направляющих, дополнение масла в смазывающие аппараты. 4. Осмотр башмаков кабины, в т.ч. - регулировка зазоров между направляющими и рабочими поверхностями башмаков; - проверка фиксации положения регулировочных гаек контргайками или шплинтами. 5. Осмотр этажных переключателей, в т.ч. - регулировка зазоров: между торцами осей роликов и дном комбинированной отводки; между корпусами переключателей и комбинированной отводки; - проверка крепления всех деталей и клеммных соединений проводов; - смазка осей роликов. 6. Осмотр индуктивных датчиков и ДПЭ, в т.ч. - проверка и подтяжка крепления датчиков и шунтов; - регулировка зазоров в соответствии с инструкцией завода-изготовителя. 7. Осмотр распашных дверей шахты, в т.ч. - смазка петель; - устранение перекосов (при наличии). 8. Осмотр раздвижных дверей шахты, в т.ч. - проверка и регулировка зазоров: между лицевой стороной створки и обвязкой дверного проема; между порогом и нижней торцевой поверхностью створок в закрытом положении; - проверка и подтяжка крепления створок, башмаков, амортизаторов. 9. Осмотр подвески кабины и противовеса, в т.ч. - проверка состояния балансира (при перекосе выровнять плечи); - проверка и подтяжка креплений зажимов, контргаек; - проверка наличия смазки в блоках блочно-полиспастной подвески (при необходимости смазать). 10. Осмотр противовеса, в т.ч. - регулировка зазоров на башмаках; - долив масла в смазывающие аппараты (смазка направляющих); - подтяжка крепления башмаков, деталей каркаса. 11. Осмотр купе кабины, в т.ч. - подтяжка крепления купе кабины в каркас. |  | Один раз в квартал |
| # 8. | Состав услуг, входящий в полугодовое техническое обслуживание (ТО-2). 1. В состав услуг ТО2 включаются работы, выполняемые при ТО1, а также осуществляются следующие работы: 2. Осмотр вводного устройства (главного рубильника), в т.ч. - подтяжка крепления заземляющего провода; - подтяжка клеммных соединений проводов; - регулировка зазоров между губками пинцетов (зазоры должны быть равны половине толщины ножей). 3. Осмотр редуктора, в т.ч. - регулировка зазора в упорном подшипнике; - проверка уровня масла (замена загрязненного масла). 4. Осмотр ограничителя скорости. 5. Осмотр механического устройства безопасности (МУБ). 6. Осмотр ловителей, в т.ч. - регулировка зазоров между клиньями (эксцентриками) и направляющими. 7. Осмотр блоков, в т.ч. - подтяжка креплений; - смазка подшипников. 8. Осмотр выключателя блочного помещения, в т.ч. подтяжка крепления проводов. 9. Осмотр буферных устройств, в т.ч. проверка наличия масла в гидравлических буферах (долив при необходимости). 10. Осмотр заземления электрооборудования и изоляции проводов лифта. |  | Один раз # в полуго-дие |
| # 9. | Состав услуг, входящих в годовое техническое обслуживание (ТО-3). 1. ТО3 проводится непосредственно перед периодическим освидетельствованием лифта. 2. В состав услуг ТО3 включаются услуги, выполняемые при ТО2, а также следующие услуги: 3. Осмотр вводного устройства главного рубильника, в т.ч. - подтяжка крепления контактных соединений со стороны домового щита (после оформления наряда-допуска и снятия напряжения); замена болтов при необходимости; - проверка крепления вводного устройства (при необходимости усилить). 4. Осмотр крепления подрамника лебедки, при необходимости - усилить крепление. 5.Осмотр крепления основания ограничителя скорости при необходимости - усилить крепление. 6. Осмотр бортиков тяговых канатов и каната ограничителя скорости (при необходимости – замена). 7. Осмотр вентиляционных решеток, оконных проемов, дверного проема машинного помещения (при необходимости укрепление, замена стекол, подача заявки на ремонт). 8. Осмотр стен потолка и пола машинного помещения, блочного помещения (при необходимости – подача заявки на устранение протечек кровли над МП(БП) и производство косметического ремонта МП (БП). 9. Осмотр крепления закладных элементов крепления направляющих кабину и противовеса (при необходимости – усиление). 10. Осмотр закладных крепления дверей шахты (при необходимости – усиление). 11. Осмотр приямка лифта на предмет поступления влаги, крепление лестницы для спуска, при необходимости – подача заявки на ремонт. 12. Комплексная проверка работы лифта во всех режимах работы. 13. При необходимости: проведение переключения электросхемы лифта, внесение изменений в техническую документацию (согласно указаниям ЦПКБ по лифтам, Ростехнадзора). |  | Один раз # в год |
| # 10. | # При совпадении сроков различного вида технических осмотров и техническим обслуживанием выполняются все услуги предусмотренными этими видами осмотров и техобслуживания |  |  |
| # 11. | # Аварийно-техническое обслуживание (оказании услуг по освобождению пассажиров из остановившегося лифта и пуск лифта в работу |  |  |
| # 12. | # Объем работ на один лифт | # Дн/час | # 275/6600 |

4.2.    Исполнитель   в составе конкурсной документации предоставляет комплект сметной документации на стоимость оферты, с соблюдением следующих требований:

Сметная документация должна содержать все планируемые Исполнителем   расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные, обслуживание и командировочные расходы.

Сметная документация должна быть утверждена руководителем, представлена на бумажном носителе и в  электронном виде в форматах: .xls, (или .xlsx) и .xml (или .gsf) с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли.

# 5. Требования к Исполнителю:

5.1  а.    Наличие у Исполнителя свидетельства о допуске к определенным видам работ на опасных производственных объектах в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

b/ Наличие у Исполнителя лицензий, сертификатов соответствия, разрешений, аттестаций (23.2 монтаж лифтов, 24.2 пусконаладочные работы лифтов) .

5.2.Желательно наличие у Исполнителя сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.

5.3. Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.

5.4. Исполнителя  обязан обеспечить соблюдение своим персоналом (персоналом субподрядных организаций) правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при оказании услуг.

5.5. Персонал Исполнителя  должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

5.6. Желательно наличие у Исполнителя  материально-технической базы в районе оказания услуг.

5.7. Персонал организации обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами.

5.8. Исполнителя  обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью,  в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

5.9. Наличие у Исполнителя  положительных референций на оказание аналогичных услуг.

5.10. Исполнителя  обязан предоставить в отдел охраны труда СОТиТБ филиала «Березовский» ООО «Юнипро Инжиниринг» все необходимые документы, Исполнитель  обязан обеспечить выполнение регламента организации системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда - «Правила техники безопасности для подрядных организаций РО-БРиИ-01»

Исполнитель обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны с  начала работ до их завершения и приемки Заказчиком оказанных услуг.

# 6.Требования к выполнению услуг:

6.1. Услуги должны оказываться без привлечения соисполнителей собственными силами и средствами Исполнителя.

6.2.Обеспечить выполнение работ по содержанию лифтов в исправном состоянии своим квалифицированным персоналом, организовать проведение аттестации, обучения и периодическую проверку знаний технического персонала, в том числе обучение и проверку знаний в области промышленной безопасности и по электробезопасности. Исполнитель  обеспечивает свой персонал  производственными и должностными инструкциями, инструкциями по технике безопасности и несет ответственность за соблюдение указанным персоналом соответствующих инструкций. Технический персонал Исполнителя должен иметь соответствующую квалификацию и не иметь медицинских противопоказаний к указанной работе.

6.3. Обеспечить не реже 1 (одного) раза в период действия Договора подготовку лифтов к техническому диагностированию и принимать участие в его проведении. Принимать участие в проведении контрольных осмотров оборудования лифтов, проводимых  специалистами Инженерных центров и других уполномоченных на это организаций.

6.4. Своевременно уведомить Заказчика о необходимости замены физически устаревших лифтов, отработавших нормативный срок, а также отдельных деталей, узлов и механизмов, дальнейшая эксплуатация которых не обеспечивает безопасную и бесперебойную работу лифтов. Своевременно информировать Заказчика об изменениях требований к эксплуатации лифтов, а также давать рекомендации о возможных технических усовершенствованиях.

6.5.Услуги должны оказываться в соответствии Графиком дежурства лифтеров, обслуживающих лифты.

6.6. Обеспечить круглосуточное аварийно-техническое обслуживание, запуск в работу остановившихся лифтов.

6.7. В случае возникновения неисправности в работе лифтового оборудования в период между техническими обслуживаниями, либо другой неисправности влияющей на безопасную эксплуатацию лифтов, персонал Исполнителя  должен прибыть к Заказчику для устранения неисправности не позднее, чем через 30 минут с момента остановки лифта. В случае застревания кабины лифта с пассажиром, время освобождения (время прибытия персонала Исполнителя) не должно превышать 15 минут. Вызов осуществляется по телефону, или радиосвязи  и фиксируется в журнале заявок о неисправности лифтов.

6.8. Предварительно предупреждать Заказчика об остановке и/или ремонте лифтов.

6.9. Письменно информировать Заказчика о времени, необходимом на устранение неисправности.

6.10. Исполнитель   обязан вести «Журнал учета оказания услуг», «Журнал регистрации замечаний оказания услуг», «Журнал регистрации заявок», которые  весь срок оказания услуг хранится у Исполнителя, и предоставляется для проверки по требованию Заказчика в течение суток или с установленной Заказчиком периодичностью.

6.11.Приобретать за счет своих средств необходимое количество запасных частей для проведения технического обслуживания лифтов.

6.12.За собственный счет устранять недостатки оказанных услуг, а также компенсировать Заказчику все убытки, возникшие в результате оказания Исполнителем услуг, в соответствии с Договором.

6.13. Назначить в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» специалистов по организации эксплуатации и техническому обслуживанию лифтов.

#### 6.14. Исполнитель должен немедленно письменно предупредить Заказчика в случае обнаружения не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые создают невозможность  завершения услуг в срок.

#### 6.15. Исполнитель  обязан исполнять полученные в ходе оказания услуг указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а так же в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в оказанных услугах.

#### 6.16. Исполнитель обязан обеспечивать сохранность имущества, материалов, оборудования, зданий и сооружений Заказчика, в период оказания услуг, а так же в период устранения недостатков в оказанных услугах.

6.17. Исполнитель  компенсирует Заказчику затраты понесенные Заказчиком в результате не исполнения или не надлежащего исполнения Исполнитель требований технического задания и договора на оказание услуг, в том числе ущерб, нанесенный окружающей среде.

6.18.Услуги должны выполняться с надлежащим качеством и в полном объеме согласно настоящего технического задания. Оказанные услуги не должны иметь предписание, замечаний со стороны надзорных  органов РФ, жалоб со стороны третьих лиц.

6.19.Исполнитель  обязан использовать сертифицированные материалы и оборудование, разрешенные к применению. Наличие сертификатов на используемые материалы и оборудование обязательно.

6.20.Исполнитель должен:

предоставить гарантийный срок на оказанные услуги равный сроку между техническими обслуживаниями.

6.21. Заказчик по возможности предоставляет Исполнитель на весь период оказания услуг помещения для складирования оборудования, материалов и хранения рабочей одежды. В случае невозможности предоставления помещений, Исполнитель  за свой счет приобретает и устанавливает в местах, согласованных с Заказчиком, металлические шкафы (контейнеры) для складирования оборудования, материалов и хранения рабочей одежды.  Содержание шкафов (контейнеров) для складирования оборудования, материалов и хранения рабочей одежды в исправном техническом состоянии и надлежащем санитарном состоянии производится Исполнителем за свой счет. Количество шкафов (контейнеров) Исполнитель определяет самостоятельно и согласовывает количество с Заказчиком.

6.22.Обеспечивать безопасное санитарное (уборка кабин лифтов  не менее 1 раза в неделю) и противопожарное содержание лифтов, машинного отделения и  других зон оказания услуг.

6.23. Обеспечение водоснабжением  осуществляется Исполнителем.

7.Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг:

7.1. Услуги оказываются в соответствии с требованиями:

Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

7.2. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного надзора (контроля) и муниципального контроля.

7.3.Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011).

7.4.Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 407 «Об уполномоченных органах Российской Федерации по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза»

7.5.Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности.
«Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» утверждены приказом РТН от 12 ноября 2013 г. № 533.

7.6.ФНП в области промышленной безопасности «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах» утверждены приказом РТН от «14» марта 2014 г. № 102.

7.7.Правила проведения технического расследования причин аварий на опасных объектах- лифтах. Подъемных платформах для инвалидов, эскалаторах (за исключением эскалаторов в метрополитенах), утв. Постановлением Правительства РФ от 23.08.2014 № 848.

7.8.Приказ РТН № 519 от 18.11.2014 «Об утверждении формы извещения об аварии на опасном объекте и формы акта технического расследования причин аварий на опасных объектах».

7.9.«Административный регламент по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (утв. Приказом Ростехнадзора от 19 декабря 2013 г. № 631.

7.10.ГОСТ Р 55964-2014 «Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации» (введен в действие впервые Приказом Росстандарта от 06 марта 2014 г. № 93-ст).

7.11.ГОСТ Р 55965-2014 «Лифты. Общие требования к модернизации находящихся в эксплуатации лифтов» (введен в действие впервые Приказом Росстандарта от 06 марта 2014 г. № 94-ст).

7.12.ГОСТ Р 55963-2014 «Лифты. Диспетчерский контроль. Общие технические требования» (введен в действие впервые Приказом Росстандарта от 06 марта 2014 г. № 92-ст).

7.13.ГОСТ Р 55967-2014 (ЕН 81-21:2009) «Лифты. Специальные требования безопасности при установке новых лифтов в существующие здания» (введен в действие впервые Приказом Росстандарта от 06 марта 2014 г. № 96-ст).

7.14.ФЗ № 225 от 27 июля 2010 г. о страховании опасных объектов.

7.15.ГОСТ Р 53780-2010 Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке.

7.16.ГОСТ Р 52382-2010 (ЕН 81-72:2003) Лифты пассажирские. Лифты для пожарных.

7.17.ГОСТ Р 53783- 2010. Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации.

7.18.Инструкций по эксплуатации лифта завода изготовителя.

7.19.Правил пожарной безопасности в Российской Федерации» (ППБ-01-03).

7.20.Исполнитель за свой счет обеспечивает сбор, хранение, вывоз и утилизацию отходов, образовавшихся при оказании услуг с территории строительной площадки на лицензированный объект размещения или утилизации отходов в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ об охране окружающей среды( экологического законодательства). Ответственность за несоблюдение правил действующего законодательства РФ об охране окружающей среды несет Исполнитель.

7.21.Близлежащие лицензируемые объекты размещения и утилизации отходов расположены по адресу:

а) МУП «КБО», Красноярский кр. г. Назарово, ул. Школьная 5А (расстояние 120 км);

б) ООО « Ужурский сервисцентр», Красноярский кр., г. Ужур, ул. Победы социализма д.116 (расстояние 88 км).

7.22.Либо утилизация отходов осуществляется по договору на любой другой лицензированный полигон ТБО.

7.23.Услуги должны выполняться с надлежащим качеством и в полном объеме согласно настоящего технического задания. Оказанные услуги не должны иметь предписание, замечаний со стороны надзорных  органов РФ, жалоб со стороны третьих лиц.

8.   Сроки оказания услуг

# 8.1. Сроки оказания услуг:

# Срок начала оказания услуг    	–  01.04.2017г.

# Срок окончания оказания услуг 	–  31.12.2017г.

# График работы: 24 часа в сутки, без выходных.

8.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке скорректировать сроки начала и окончания оказания услуг  на условиях заключенного договора.

# 8.3   Исполнитель  является ответственным за соблюдение сроков оказания  услуг.

# 9.Требования к сдаче-приемке  услуг.

1). Приемка услуг, оказанных Исполнителем, проводится уполномоченными лицами Заказчика и Исполнителя и оформляется актом сдачи-приемки оказанных услуг.

2). Порядок приема оказанных услуг производится в соответствии с требованиями государственного стандарта  ГОСТ Р 51870-2002.  В течение 5 (Пяти) дней с момента окончания календарного месяца Исполнитель направляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки оказанных услуг. Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения указанного акта подписывает его и принимает оказанные услуги, либо направляет Исполнителю письменные возражения в случае ненадлежащего качества оказания/неоказания услуг Исполнителем в отчетном месяце. В письменных возражениях на Акт Заказчик вправе указать недостатки оказанных услуг и установить Исполнителю срок для их устранения. После устранения указанных недостатков Заказчик подписывает акт сдачи-приемки оказанных услуг.

Стоимость услуг и порядок оплаты:

- Оплата стоимости услуг производится Заказчиком в течение 80 (восьмидесяти) календарных дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг и при условии наличия соответствующих счета на оплаты и счета-фактуры, предоставленных Исполнителем.

- Обязательства Заказчика по оплате стоимости услуг считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| ПАО «Юнипро» |  |
| ____________ /_____________/ м.п. | _____________/ _______________ / м.п. |

Приложение № 2

к договору   № ________

от «___»___________ 2017 года

ФОРМА

Акт

сдачи - приемки оказанных услуг

по Договору №__________ от «___»___________201_г.

за период с «___»_________ 201_г. По «___» _________201_г.

Мы, нижеподписавшиеся Заказчик - ПАО «Юнипро», в лице Кузакова Дмитрия Дмитриевича, действующего на основании доверенности № 551 от 13.07.2016г., с одной стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________, действующего на основании ____________________________, составили настоящий акт о том, что выполненные услуги удовлетворяют условиям договора и в надлежащем порядке оформлены.

| № п/п | Наименование услуг(работы) | Стоимость услуг (руб.) Без НДС |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
|  | Итого: Итого с НДС: |  |

Всего оказано услуг на сумму:

(сумма пропись)

Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| ПАО «Юнипро» |  |
| ____________ /____________/ м.п. | _____________/ _______________ / м.п. |

Приложение № 3

к договору   № ________

от «___»___________ 2017года

ФОРМА

Отчет

о выполненных работах

по Договору №__________ от «___»___________201_г.

за период с «___»_________ 201_г. По «___» _________201_г.

В период с «___»_________ 201_г. По «___» _________201_г. Исполнителем в соответствии с заключенным договором №___________от «__»_________201_г., выполнялись следующие  виды работ:

| № п/п | Период | Кол-во дней | Время работы | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |

Всего оказано услуг на сумму:

(сумма пропись)

Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| ПАО «Юнипро» ___________/____________/ м.п. | ______________/____________/ м.п. |