Приложение № 9

## Договор подряда № ____________

______________2017

- методика расчета площади монтажа/демонтажа строительных лесов и ЗУС

1. При подсчете площади вертикальной проекции лесов с клиновым и хомутовым креплением применять коэффициенты согласно схеме:

| Расчет вертикальной проекции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sнаруж=L(длина)*H(высота)*Σk(сумма коэффициентов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Σk =1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Σk =1,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Σk =2,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Σk=3,1 |  |

2. Расчет вертикальной проекции подвесных лесов производить на основании следующей системы:

- При простой конфигурации конструктива подвесных лесов и ширине рабочей площадки менее 1,5 метров, площадь лесов исчисляется по формуле: Sверт=L (длина рабочей площадки)*H(глубина от точки подвеса конструктива до рабочей площадки);

- При сложной конфигурации конструктива лесов и ширине рабочей площадки более 1,5 метров, площадь лесов исчисляется по формуле: Sверт=Р(периметр конструктива лесов)*H(глубина от точки подвеса конструктива до рабочей площадки).

3. Расчет площади защитной улавливающей системы (ЗУС) вести по формуле SЗУС=L(длина полотна)*B(ширина полотна).

Подписи Сторон:

| Подрядчик: |  | Заказчик: |
| --- | --- | --- |
| ____________ / ______________/ |  | _____________/____________/ |