## Приложение №3

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

## на высоковольтную СНЧ установку для испытания кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена 
с модулем измерения тангенса угла диэлектрических потерь HVA28TD.

- Технические характеристики:

| Выходное напряжение | Переменное, синусоидальное 0,1 Гц , 20 кВ действ. Постоянное: 0-10 kВ |
| --- | --- |
| Погрешность | ± 1 % |
| Выходной ток | 0-20мA |
| Максимальная выходная нагрузка | 0,5 мкФ (0.1 Гц; 20kВ действ.) |
| Напряжение питания | (220±22) В, 50 Гц |

- Основные технические требования:

## •Полностью автоматизированная программируемая последовательность испытаний.

## •Автоматическое встроенное разрядное устройство.

## •Переменное напряжение 0,1 Гц синусоидальной формы для испытания изоляции кабелей СПЭ до 10 кВ.

## •Постоянное напряжение для испытания оболочки кабеля.

## •Встроенный модуль для измерения тангенса угла диэлектрических потерь.

## •Режим начального прожига.

## •Включена в Гос. реестр средств измерений РФ.

- Сроки поставки: до 01 марта 2018 г.

- Перечень оборудования:

- Установка для испытания кабеля с модулем измерения угла диэлектрических потерь.

- Высоковольтные кабели   длиной 5 м с зажимами-крокодил.

- Требования к приемке:

Окончательная приемка товара производится после проведения входного контроля (проверки комплектации и состояния оборудования).

Продукция, не соответствующая НТД завода-изготовителя, возвращается Поставщику.

- Требования к поставщику:

Поставщик должен быть официальный дилером завода-изготовителя с предоставлением соответствующего сертификата.

- Перечень документации:

Наличие у поставляемого оборудования паспорта, руководства по эксплуатации, свидетельства о поверке.

- Гарантии изготовителя:

Исправная работа прибора гарантируется в течении 12 месяцев.

- Требования к упаковке:

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность груза при транспортировке.