Приложение №2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ

на поставку очков корригирующих для нужд филиала «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро»

- Наименование и месторасположение заказчика:

Филиал «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро» - Московская область, г. Шатура, Черноозерский проезд, дом 5;

- Требования к поставке СИЗ (органов зрения).

В рамках процедуры запроса предложений Участник должен предоставить единичные фиксированные расценки на СИЗ для определения лучших условий поставки со сроком действия на период 2020-2022 гг.

Участник должен гарантировать доступность для поставки СИЗ в течение 2020-2022 гг.

Поставка должна осуществляться на основании годовой или по необходимости квартальной потребности филиалов ПАО «Юнипро».

- Технические требования к защитным свойствам.

| Краткое наименование | Назначение, требования | Сертификация |
| --- | --- | --- |
| Защитные очки при работе на ПЭВМ | Очки с полимерными линзами со специальным фильтр-покрытием твердым, стойким к истиранию слоем янтарного оттенка. Изготавливаются с нулевыми диоптриями. Линзы должны фильтровать нежелательное излучение, блокировать коротковолновые составляющие видимой части спектра (фиолетово-синюю область). Очки должны иметь: - 100 % УФ-защиту до 400 нм; - контрастность изображения на экране монитора; - специальное двустороннее EMI-покрытие ослабляющее электромагнитное излучение; - фильтр-покрытие обладающее просветляющими, упрочняющими, антистатическим, грязи-водоотталкивающими свойствами. Оправы должны быть изготовлены из высокотехнологического пластика. В состав должны комплекта должно входить: - Очки; - Инструкция по эксплуатации; - Специальная салфетка; - Чехол; - Футляр. | - Декларация ТР ТС 019/2011; -ГОСТ 12.4.253-2013 (EN 166:2002) Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты глаз. Общие технические требования. |
| Очки защитные корригирующие (с диоптриями) | Очки защитные открытого типа с корригирующим эффектом для защиты от механических воздействий и ионизирующего излучения. Характеристики: Диапазон изготовления: от +6,00 до -6,00 дптр., шаг 0,25 дптр. Межзрачковое расстояние (PD): 60-64 мм. Вертексное расстояние (CVD): 10-12 мм. Материал линзы: Поликарбонат с не запотевающим покрытием с двух сторон, устойчивым к истиранию и царапанию. Линзы должны иметь упрочняющее, антибликовое, просветляющее многослойное покрытие, на основе кварца. Оправы изготавливаются c усиленной защитой сверху, снизу и с боков, в яркой цветовой гамме (корпоративный стиль) предназначены для работы фронтально, на расстоянии до 1,5 м. | - Декларация ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.253-2013 (EN 166:2002) Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты глаз. Общие технические требования. |

- Требования к поставщику

- Наличие всех моделей сиз, в соответствии с техническими требованиями Заказчика.

- Ресурсная обеспеченность (квалифицированный кадровый состав, наличие собственного или арендованного производственного оборудования, помещений и материалов)

- Опыт поставки аналогичной продукции на предприятия электроэнергетики, в том числе на филиалы ПАО «Юнипро» (желательное).

- Предоставление гарантии на изделия на срок не менее 12 месяцев

- Требования к документам, подтверждающим качество продукции.

Обязательно:

- Декларация ТР ТС 019/2011.

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»;

- ГОСТ Р 51193-2009. Оптика офтальмологическая. Очки корригирующие. Общие технические условия.

Наличие сертификатов и документа о качестве не освобождает Поставщика от ответственности за поставку продукции ненадлежащего качества.

6.   Срок поставки:

01.01. 2020 г. – 31.12.2022 г