Перечень документации к Акту о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя

(РД 153-34.0-20.507-98 п 4.1.6.)

Заказчик обязан вызвать представителя Исполнителя, осуществляющего технический надзор за строительством, и предъявить ему на осмотр, заключение и промежуточную приёмку до начала работ по следующей операции все элементы строящихся тепловых сетей.

Акты скрытых работ должны быть оформлены согласно требованиям приказа от 26 декабря 2006 г. № 1128 «Об утверждении и введении в действие требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Промежуточной приёмке, оформляемой актами, подлежат:

•	разбивка трассы тепловой сети;

•	устройство оснований для прокладки теплопроводов;

•	укладка трубопроводов;

•	сварка трубопроводов и закладных частей сборных конструкций;

•	результаты контроля качества сварных соединений (Заключение по проверке сварочных стыков физическим методом. (Акт визуального контроля и измерение размеров шва сварных соединений). Заключение по проверке сварных швов ультразвуковым методом);

•	тепловая изоляция трубопроводов;

•	монтаж строительных конструкций (каналов, камер), заделка и омоноличивание стыков;

•	устройство попутных дренажей;

•	гидроизоляция строительных конструкций;

•	устройство установок электрохимической защиты;

•	монтаж скользящих опор;

•	монтаж неподвижных опор;

•	армирование неподвижных опор;

•	очистка поверхности трубопровода;

•	нанесение защитного антикоррозийного покрытия (послойно).

•	растяжка компенсаторов;

•	ревизия, испытания и установка арматуры;

•	монтаж сальниковых и сильфонных компенсаторов;

•	обратная засыпка траншей и котлованов;

•	очистка внутренней полости труб;

•	укладка футляров;

•	промывка трубопроводов;

•	дезинфекция трубопроводов открытых систем теплоснабжения и повторная промывка;

•	гидравлическое испытание трубопроводов;

•	монтаж, опробование и испытание электротехнического оборудования, средств измерения, автоматики и телемеханики, средств защиты.

Та же предъявляются:

•	Выписка из реестра членов саморегулируемой организации (СРО).

•	Заключение о соответствии отобранных проб СанПиН 1.2.3685-21

•	Аттестат аккредитации специалиста сварочного производства.

•	Копия удостоверения сварщика.

•	Журнал сварочных работ.

•	Сварочный формуляр со схемой сварных соединений.

•	Сведения о сварщиках.

•	Исполнительная схема (план и продольный профиль трассы).

•	Аттестат аккредитации организации, осуществляющей контроль металла.

•	Сертификат соответствия на применяемые материалы (трубопроводы, трубопроводная арматура, сварочные материалы, фасонные части заводского изготовления, теплоизоляционные и гидроизоляционные материалы, ж/б изделия).

•	Гигиеническая характеристика продукции, либо санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие санитарным правилам на применяемые материалы (трубопроводы, трубопроводная арматура, сварочные материалы, фасонные части заводского изготовления, теплоизоляционные и гидроизоляционные материалы, ж/б изделия).